既有建筑绿色改造

绿色建筑标识申报

自评估报告

项目名称：

申报单位：

自评星级：

自评依据：《既有建筑绿色改造评价标准》（GB/T 51141-2015）

住房和城乡建设部 制

2021年4月

填写说明

1.本报告适用于申请既有建筑绿色改造设计标识，由申报单位填写。

2.评价指标体系所有参评项的总分为100分。如存在不参评项，应按照比例将其余参评项总分调整至满分再计算实际得分。

3.“达标判定”项的填写方式：满足要求的项填写“√”；不满足要求的项填写“×”；不参评的项填写“○”，规划设计阶段不参评的项已用“—”标出。如因项目实际情况致使某些条文不参评，应在该项“评价要点”中阐明原因，并在“实际提交证明材料”中提供证明材料。

4.“自评得分”的分值应与“评价分值”一致，规划设计阶段不参评和因项目情况可不参评的项已注明，其余项如不满足“评价内容”要求则为“0”分。

5.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称及查阅路径。

6.不得自行删除本报告的技术内容和要求。

目  录

一、 自评总述	8

二、 项目效果图	8

三、 自评内容	9

4  规划与建筑	9

4.1  控制项	11

4.2  评分项	19

5  结构与材料	44

5.1  控制项	45

5.2  评分项	49

6  暖通空调	65

6.1 控制项	67

6.2  评分项	71

7  给水排水	89

7.1  控制项	90

7.2  得分项	93

8 电气	109

8.1  控制项	111

8.2　评分项	119

9 施工管理	137

9.1控制项	138

9.2 评分项	142

10 运营管理	154

11 提高与创新	175

- 自评总述

经自评估，本项目的规划设计阶段控制项全部达标，评分项与加分项的分值为   分，达到设计阶段      星级的要求    分，各章节得分情况见表1。

表1               项目规划设计阶段自评得分情况

| 得分情况 | 规划与建筑 | 结构与材料 | 暖通空调 | 给水排水 | 电气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分值 | 共100分 | 共100分 | 共100分 | 共100分 | 共100分 |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |
| 不参评分 |  |  |  |  |  |
| 折算得分 |  |  |  |  |  |
| 权重系数 |  |  |  |  |  |
| 权重得分 |  |  |  |  |  |
| 提高与创新 |  | 总分 |  | 自评星级 |  |
| 简要说明项目用地面积、建筑面积、结构形式、最高建筑高度、建筑层数、单栋建筑个数等： |  |  |  |  |  |

- 项目效果图

注：申报范围仅为部分时，应在图中标明。

- 自评内容

4  规划与建筑

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 评价分值 | 不参评分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 既有建筑所在场地应安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无超标电磁辐射、污染土壤等危害。 |  |  |  |
|  | 4.1.2 | 既有建筑场地内不应有排放超标的污染源。 |  |  |  |
|  | 4.1.3 | 建筑改造应满足国家现行有关日照标准的相关要求，且不应降低周边建筑的日照标准。 |  |  |  |
|  | 4.1.4 | 历史建筑和历史文化街区内既有建筑的绿色改造应符合国家和地方有关历史文化保护的规定。 |  |  |  |
|  | 4.1.5 | 围护结构的节能改造应符合国家现行有关建筑节能改造标准的规定。 |  |  |  |
| 场地设计 | 4.2.1 | 场地交通流线顺畅，使用方便。 | 5 |  |  |
|  | 4.2.2 | 保护既有建筑的周边生态环境，合理利用既有构筑物、构件和设施。 | 5 |  |  |
|  | 4.2.3 | 合理设置机动车和自行车停车设施。 | 6 |  |  |
|  | 4.2.4 | 场地内合理设置绿化用地。 | 6 |  |  |
|  | 4.2.5 | 场地内硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到30%。 | 3 |  |  |
| 建筑设计 | 4.2.6 | 优化既有建筑的功能分区，室内无障碍交通设计合理。 | 6 |  |  |
|  | 4.2.7 | 改扩建后的建筑风格协调统一，且无大量装饰性构件。 | 6 |  |  |
|  | 4.2.8 | 公共建筑室内功能空间能够实现灵活分隔与转换的面积不小于30%。 | 3 |  |  |
|  | 4.2.9 | 合理采用被动式措施降低供暖或空调能耗。 | 10 |  |  |
| 围护结构 | 4.2.10 | 建筑围护结构具有良好的热工性能。 | 15 |  |  |
|  | 4.2.11 | 建筑主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能优于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | 10 |  |  |
| 建筑环境效果 | 4.2.12 | 场地内无环境噪声污染。 | 5 |  |  |
|  | 4.2.13 | 建筑场地经过场区功能重组、构筑物与景观的增设等措施，改善场区的风环境。 | 5 |  |  |
|  | 4.2.14 | 建筑及照明设计避免产生光污染。 | 4 |  |  |
|  | 4.2.15 | 主要功能房间的室内噪声级。 | 5 |  |  |
|  | 4.2.16 | 采用合理措施改善室内及地下空间的天然采光效果。 | 6 |  |  |

4.1  控制项

4.1.1既有建筑所在场地应安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无超标电磁辐射、污染土壤等危害。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

既有建筑场地附近是否有以下威胁或者危险源：□洪灾 □泥石流 □含氡土壤 □风切变 □抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等) □电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等） □火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等） □以上皆无

根据《中国土壤氡概况》的相关划分，既有建筑场地是否对于整体处于土壤氡含量低背景、中背景区域，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造：□是 □否，土壤中的平均氡浓度     Bq/m3

3）证明材料

提交材料及要求：

1 场地区位图：应包括项目所在地位置及名称、周边建筑物及道路、市政设施信息；

2 现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等，如地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包括紫线、蓝线与绿线；

3 环评报告书（表）：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁以及是否有危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射等危害，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

4 地质勘察报告：应能综合反映和论证勘察地区的工程地质条件和工程地质问题，做出工程地质评价；

5 场地内有毒有害物质的专项检测报告：土壤氡浓度检测报告等。

实际提交材料：

4.1.2既有建筑场地内不应有排放超标的污染源。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：□餐饮类建筑 □锅炉房 □垃圾运转站 □其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施 □以上皆无

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 总平面图：应体现相关污染源所在位置及其控制措施；

2 环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：

4.1.3建筑改造应满足国家现行有关日照标准的相关要求，且不应降低周边建筑的日照标准。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

项目位于            气候区，所在城市为     ，属于：□大城市 □中小城市

| 项目类型 | 项目日照情况 |
| --- | --- |
| □住宅建筑 | 标准日最低日照时数 小时 |
| □公共建筑 | 是否影响周边居住建筑、学校建筑等日照要求：□是□否 |
| □老年人居住建筑 | 建筑冬至日日照时数 小时 |
| □托儿所或幼儿园 | 生活用房冬至日底层满窗日照小时数 小时 |
| □中小学校 | 南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数 小时 |
| 改造前冬至日日照时数 小时，改造后冬至日日照时数 小时 |  |
| □以上皆否 |  |
| 项目改造前周边建筑日照时间： 项目改造后周边建筑日照时间： |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

1、总平面图：应能够反映场地内各建筑的位置及名称、周边建筑物及道路、市政设施等信息；

2、日照模拟分析报告：应使用当地规委认可的计算软件对标准日最低日照时数进行模拟计算。

实际提交材料：

4.1.4历史建筑和历史文化街区内既有建筑的绿色改造应符合国家和地方有关历史文化保护的规定。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

改造场地内是否有以下各类保护区:

□基本农田保护区、□风景名胜区、□自然保护区、□历史文化名城名镇名村、□历史文化街区、□其他保护区、□以上皆无

改造场地内是否有以下各类文物古迹：

□文物保护单位、□保护建筑、□历史建筑、□以上皆无

简要说明项目选址的建设用地属性以及场地内地形、资源情况（100字以内）。

若含有上款所列各类保护区或文物古迹，简要说明保护或改造的措施（200字以内）。

3）证明材料

提交材料及要求：

1、场地区位图：应包含项目所在地位置及名称、周边建筑物及道路、市政设施信息；

2、现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

3、环评报告书（表）或场址检测报告：应包括对场地选址以及场地内及周边是否有保护区、文物古迹保护的说明；

4、相关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明：如涉及风景名胜区，应提供已批复的风景名胜区总体规划有关图纸及文件；涉及历史文化名城或历史文化街区的项目，应提供已批复的历史文化名城或历史文化街区保护规划的有关图纸及文件；涉及文物保护单位的项目，应由所在地文化行政主管部门出具有关文件，明确该文物保护单位的保护要求；

6、保护区或文物古迹保护或改造的方案：如场地内有以上各类保护区、文物古迹保护，应包括相应保护或改造措施（如无保护内容可不提供），文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。实际提交材料：

4.1.5围护结构的节能改造应符合国家现行有关建筑节能改造标准的规定。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

建筑类型：□居住建筑 □公共建筑（□甲类 □乙类），建筑面积    m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

参评建筑执行的建筑节能设计标准          节能率（执行标准）      %

参照建筑依据的建筑节能设计标准           节能率（计算值）       %

围护结构热工性能指标比较

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照 建筑 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖能耗 | kW·h/m2 |  |  |
| 全年空调能耗 | kW·h/m2 |  |  |
| 全年总能耗 | kW·h/m2 |  |  |
| 节能率 | ％ |  |  |

外窗和玻璃幕墙的气密性能指标

| 类型 | 气密性等级 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |

供暖锅炉的额定热效率

| 类型 | 热效率 | 标准值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |

空调系统的冷热源机组能效比

| 类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |

项目是否采用分户（单元）热计量：□是 □否，项目是否采用分室（户）温度调节：□是 □否

请简要阐述建筑节能设计标准中符合其他强制性条文的情况。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2 暖通设计说明：应说明空调、采暖系统、热计量和末端温度调节方式等内容，设备材料表应包括相关设备性能参数，必要时附设备说明书；

3 节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

4 供暖空调全年计算负荷报告：应体现软件名称、版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。

实际提交材料：

4.2  评分项

I　场地设计

4.2.1 场地交通流线顺畅，使用方便。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地车行、人行路线设置合理，交通流线顺畅，满足交通需求 | 2 |  |
| 2 | 场地内无障碍设施完善，且与场地外人行通道无障碍连通，满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的要求 | 3 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2）评价要点

场地内路线是否满足交通需求：□是 □否

请简要说明场地内车行路线、人行路线设置情况。（200字以内）

场地内无无障碍设施是否完善，且与场地外人行通道无障碍连通：□是 □否

请简要说明场地内无障碍设计及场地内外联系的情况。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 交通流线图：应标明场地主要出入口、车行流线、人行流线；

2 场地无障碍设计说明：应包括对场地内人行通道无障碍设计的详细说明，并能体现建筑主要出入口及场地内的人行系统与外部城市道路的连接是否满足要求；

3 场地竖向设计：应与场地无障碍设计说明一致。

实际提交材料：

4.2.2　保护既有建筑的周边生态环境，合理利用既有构筑物、构件和设施。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护既有建筑的周边生态环境 | 3 |  |
| 2 | 合理利用既有构筑物、构件和设施 | 2 |  |
|  | 没有可利用的构筑物、构件和设施 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2）评价要点

项目场地内是否有以下地形：□自然水域 □湿地 □植被 □以上皆无

以下地形在建设过程中被改造有：□自然水域 □湿地 □植被 □以上皆无

场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：□是 □否

场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：□是 □否

是否合理利用既有构筑物、构件和设施：□是 □否

请简要说明场地内原有的自然水域、湿地和植被改造后所采取的生态补偿措施。（300字以内）

请简要说明对场地内既有构筑物、构件和设施采取的保护、再利用等措施。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 场地地形图及景观专业图纸：应体现开发前后场地内自然水域、湿地和植被的情况；

2 环评报告书（表）：应包括场地开发前原有地形地貌、场地开发对其影响和采取生态补偿措施，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

3 表层土利用方案：应体现表层土的保护及利用措施；

4 植被及水面保护方案：应保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）和水面；

5 生态保护和补偿方案：应说明采用生态补偿的具体措施及效果；

7 总平面图：应标明既有构筑物、构件和设施的位置；

8 建筑设计说明：应包括对场地内的既有构筑物、构件和设施采取的保护、再利用等措施的详细说明，并与详图一致。

实际提交材料：

4.2.3　合理设置机动车和自行车停车设施。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施 | 2 |  |
| 2 | 机动车停车设施采用地下停车库、立体停车库等方式节约集约用地 | 2 |  |
| 3 | 机动车停车设施根据机动车使用性质及车辆种类进行合理分区 | 2 |  |
|  | 或合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

是否采取合理措施设置机动车和自行车停车设施：□是 □否

请简要说明机动车和自行车停车设施设置情况。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 总平面图：应标明自行车停车位置，机动车地面、地下等停车位置，并说明是否留让出了步行空间及活动场所；

2 自行车停车设施设计说明：应包括对场地内的自行车设施、数量、交通出入设置等的详细说明，并与详图一致；应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸及材质。

3机动车停车设施设计说明：应体现停车场的位置、使用性质、使用分区、停车位大小及数量等。

实际提交材料：

4.2.4 场地内合理设置绿化用地。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □居住建筑 | 场地绿地率达到25% | 2 |  |
|  |  | 场地绿地率达到30% | 4 |  |
|  | □公共建筑 | 场地绿地面积、屋顶绿化面积之和与场地面积的比例达到25% | 4 |  |
| 2 | 场地绿化采用乔、灌、草结合的复层绿化，且种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求 |  | 2 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

2）评价要点

项目所在地为：□华北 □东北 □西北 □华中 □华东 □华南 □西南

是否主要选用乡土植物：□是 □否，是否采用复层绿化：□是 □否

地下室顶板上覆土深度     m，当地园林绿化部门要求      m，

是否设有疏水板及导水管等：□是 □否

□居住建筑

项目用地面积      m2，绿地面积      m2，

乔木的量     株，平均每100m2绿地面积上的乔木数     株

请列举项目中的主要绿化物种。（200字以内）

□公共建筑

是否采用屋顶绿化：□是（屋顶可绿化面积    m2，屋顶绿化面积    m2，屋顶绿化面积比     %）□否

是否采用垂直绿化：□是 □否

请简要说明屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式、主要植物种类等。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 景观专业图纸及设计说明：苗木表应包括种植植物种类，种植详图应体现场地内乔、灌、草植物种植位置，标明种植区域的覆土厚度，屋顶绿化和垂直绿化详图应标明面积、类型和位置。

2绿地率计算书：需标明计算范围（覆土绿化、实土绿化位置、覆土深度等）、计算方法、计算面积。

实际提交材料：

4.2.5场地中硬质铺装地面的透水铺装面积的比例达到30%。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地中硬质铺装地面的透水铺装面积的比例达到30% | 3 |  |
| 合计 |  | 3 |  |

2）评价要点

| 类型 | 植草砖 |  | 透水沥青 | 透水混凝土 | 透水地砖 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） |  |  |  |  |  |  |
| 硬质铺装总面积（m2） |  |  |  | 透水铺装面积的比例（%） |  |  |

当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板是否设有疏水板及导水管等：□是 □否

请简要描述透水铺装的地下垫层设计和详细做法等。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 场地铺装图纸及设计说明：应反映室外透水地面的类型、位置、面积、铺装材料等。

实际提交材料：

II  建筑设计

4.2.6 优化既有建筑的功能分区，室内无障碍交通设计合理。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑功能空间分区合理，交通流线顺畅 | 3 |  |
| 2 | 建筑室内无障碍设施完善，且与建筑室外场地人行通道无障碍连通，满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关要求 | 3 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

建筑室内功能空间是否分区合理：□是 □否

请简要说明建筑室内功能空间分区及交通流线情况。（300字以内）

建筑室内是否采用无障碍设计：□是 □否

请简要说明建筑室内无障碍设计及与建筑室外场地人行通道无障碍连通情况。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

建筑设计总说明

1 建筑各层平面图：应包括对建筑室内功能空间分区、交通流线的详细说明；

2 建筑无障碍设计详图：应包括对建筑室内各处无障碍设计的详细说明。

实际提交材料：

4.2.7 改扩建后的建筑风格协调统一，且无大量装饰性构件。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改扩建后的建筑风格协调统一 | 3 |  |
| 2 | 建筑无大量装饰性构件，装饰性构件的造价不大于改扩建工程总造价的1% | 3 |  |
| 3 | 不涉及建筑立面改造的项目 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

改扩建后的建筑风格是否协调统一：□是 □否

项目是否使用了装饰性构件：□是 □否

| 建筑类型 | □居住建筑 | □公共建筑 |
| --- | --- | --- |
| 装饰性构件的类型及位置 |  |  |
| 装饰性构件的造价（万元） |  |  |
| 工程总造价（万元） |  |  |
| 装饰性构件造价占工程总造价的比例（%） |  |  |
| 是否满足要求 | 是否超过1%：□是 □否 |  |

请简要说明改扩建后的建筑风格及装饰性构件的使用情况。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑设计图和建筑改造前后效果图：应对改造前后的功能详细说明，体现建筑风格情况，并与详图一致。

1 建筑、结构专业图纸及设计说明：应包括有功能作用的装饰性构件的详细说明；立面图及屋顶层平面图应反映装饰性构件的尺寸，标明女儿墙高度；

2 建筑工程造价预算表：应说明装饰性构件造价及工程总造价；

3 装饰性构件造价占工程总造价比例计算书：应说明装饰性构件造价及其占工程总造价的比例，应与预算表中一致，如装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能清单。

实际提交材料：

4.2.8公共建筑室内功能空间能够实现灵活分隔与转换的面积不小于30%。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共建筑室内功能空间能够实现灵活分隔与转换的面积不小于30% | 3 |  |
| 2 | 居住建筑不参评 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 3 |  |

2）评价要点

居住建筑不参评

公共建筑室内功能空间是否能够实现灵活分隔与转换：□是 □否

| 能够实现灵活分隔的面积（㎡） |  |
| --- | --- |
| 建筑总面积（㎡） |  |
| 面积比例 |  |

请简要说明公共建筑室内功能空间灵活分隔与转换的情况。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1建筑各层平面图：应给出建筑的功能分区；

2 可灵活分隔与转换功能空间的设计说明书及面积比例计算书：应说明可灵活分隔与转换功能空间占建筑总面积的比例。

实际提交材料：

4.2.9合理采用被动式措施降低供暖或空调能耗。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严寒和寒冷地区，在建筑入口处设置门斗或挡风门廊，且居住建筑设置保温门或公共建筑设置自控门 |  | 4 |  |
|  | 夏热冬冷和夏热冬暖地区，合理采取外遮阳措施 |  |  |  |
| 2 | 居住建筑通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖地区达到10% | 2 |  |
|  |  | 夏热冬冷地区达到8% |  |  |
|  |  | 其他地区达到5% |  |  |
|  | 公共建筑，过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例 | 达到75% |  |  |
| 3 | 合理采用引导气流的措施 |  | 2 |  |
| 4 | 合理采用被动式太阳能技术 |  | 2 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2）评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

是否在建筑入口处设置门斗或挡风门廊：□是 □否，是否设置保温门：□是 □否，是否设置自控门：□是 □否，是否合理采取外遮阳措施：□是 □否

是否合理采用引导气流的措施，□是 □否

请简要说明引导气流的措施的情况。（200字以内）

是否合理采用被动式太阳能技术，□是 □否

请简要说明被动式太阳能技术的情况。（200字以内）

□居住建筑

是否每套住宅均有至少1个明卫：□是 □否，进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 通风开口面积与房间地板面积比 （%） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

□公共建筑

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑专业图纸及设计说明：各层平面图应体现卫生间开窗和通风优化措施的落实情况，门窗表应体现窗户位置及尺寸、开启方式；

2 主要功能房间通风开口面积比例计算书：应包括不同户型不同房间类型的通风开口面积、地板面积及二者比例统计；

3 自然通风模拟分析报告：应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件描述、气象参数选择、可开启部分尺寸描述、模拟结果，体现优化前后的通风效果对比；

4 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例计算书：应包括主要功能房间的面积、达标面积及二者比例统计；

5 引导气流措施的设计图纸及说明书：应对引导气流措施的原理和效果进行详细说明；

6 被动式太阳能技术的设计图纸及说明书：应简要介绍所用太阳能技术，并对太阳能技术的效果、节能量进行说明。

实际提交材料：

Ⅲ  围护结构

4.2.10建筑围护结构具有良好的热工性能。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑围护结构热工性能比原有围护结构提升幅度 | 达到35% | 10 |  |
|  |  | 达到45% | 15 |  |
| 2 | 由围护结构形成的供暖空调全年计算负荷比原有围护结构的降低幅度 | 达到35% | 10 |  |
|  |  | 达到45% | 15 |  |
| 3 | 围护结构热工性能达到国家现行有关建筑节能设计标准的规定 |  | 12 |  |
|  | 围护结构中屋顶、外墙、外窗（含透光幕墙）部位的热工性能参数优于国家现行有关建筑节能设计标准规定值5% | 一个部位达到要求加1分，最多加3分 | 3 |  |
| 4 | 由围护结构形成的供暖空调全年计算负荷与按国家现行有关建筑节能设计标准规定的计算值相比 | 相等 | 12 |  |
|  |  | 降低5% | 15 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

2）评价要点

建筑类型：□居住建筑 □公共建筑（□甲类 □乙类），建筑面积    m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

参评建筑执行的建筑节能设计标准          节能率（执行标准）      %

参照建筑依据的建筑节能设计标准           节能率（计算值）       %

围护结构热工性能指标比较

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照 建筑 | 提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） |  | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW·h |  |  |  |
| 全年空调负荷 | kW·h |  |  |  |
| 全年总负荷 | kW·h |  |  |  |
| 负荷降低幅度 | ％ |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑维护结构热工性能说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2 节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

3 供暖空调全年计算负荷报告：应体现软件名称、版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。

实际提交材料：

4.2.11建筑主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙和隔墙空气声隔声量达到低限标准限值和高要求标准限值的平均数值 | 3 |  |
| 2 | 各类功能空间的门和外窗空气声隔声量达到低限标准限值和高要求标准限值的平均数值 | 3 |  |
| 3 | 楼板空气声隔声量达到低限标准限值和高要求标准限值的平均数值 | 2 |  |
| 4 | 楼板撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均数值 | 2 |  |
| 5 | 无明显相似类型建筑或功能房间的噪声级要求的 | 直接得分 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2）评价要点

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A）] | 低限标准限值[dB(A）] | 低限标准限值[dB(A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声声压级[dB(A）] | 低限标准限值[dB(A）] | 低限标准限值[dB(A）] |

请简要说明建筑围护结构隔声措施。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型，应提供围护结构做法详图；

2  建筑隔声设计报告

实际提交材料：

Ⅳ  建筑环境效果

4.2.12场地内无环境噪声污染。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地内环境噪声 | 符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096规定的限值 | 2 |  |
|  |  | 优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096规定值5dB(A) | 5 |  |
| 合计 |  |  | 5 |  |

2）评价要点

场地位于《声环境质量标准》中          类型

环境噪声检测情况

| 序号 | 监测点 | 环境噪声标准值[dB（A）] |  | 环境噪声测试值[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

请简要说明改造场地周围噪声分布状况，如果改造噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；

3场地环境噪声分析计算报告：应结合场地环境条件变化进行对应的噪声改变情况预测。

实际提交材料：

4.2.13建筑场地经过场区功能重组、构筑物与景观的增设等措施，改善场区风环境。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2 | 3 |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 2 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

注：住区风环境模拟应以申报对象所在地块(或居住小区)为对象，并重点分析申报对象区域。

2）评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的最大风速为     m/s, 平均风速为     m/s，风速放大系数为

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面最大风压差为      Pa

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□是 □否

外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例      %

请简要说明项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 室外风环境模拟分析报告：应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析；

2 总平面图：应包括场地内各建筑的布局及高度、与周边建筑的空间相邻关系（距离、高度）。

实际提交材料：

4.2.14建筑及照明设计避免产生光污染。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙可见光反射比不大于0.3 | 2 |  |
|  | 不采用玻璃幕墙 |  |  |
| 2 | 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的有关规定 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2）评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：□是 □否

请简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染。（200字以内）

室外景观照明是否有直射光射入空中：□是 □否

照明光线是否超出被照区域的溢散光：□是（溢散光占比     ）□否

3）证明材料

提交材料及要求：

1 总平面图：应反映本地块周边建筑类型，以及与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2 建筑专业图纸及设计说明：应说明玻璃幕墙的可见光反射比的参数、玻璃幕墙或镜面应式铝合金装饰外墙的光污染分析说明，立面图应体现各个朝向的建筑立面布局；

3 室外景观照明图纸及设计说明：应包括光污染控制说明；

6 玻璃幕墙的光学性能检测报告：应包括可见光反射比参数；

5 光污染分析专项报告：应包括玻璃幕墙或室外照明可能造成的光污染分析及解决方案。

实际提交材料：

4.2.15主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关要求。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的室内噪声级 | 达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  |  | 达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 无明显相似类型建筑或功能房间的噪声级要求的 |  | 直接得分 |  |
| 合计 |  |  | 5 |  |

2）评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施。（300字以内）

主要功能房间室内噪声值（限值平均值按四舍五入取整）

| 主要功能 房间 | 室内噪声值[dB(A）] | 高、低限值平均值 [dB(A）] | 高要求标准限值[dB(A）] |
| --- | --- | --- | --- |

3）证明材料

提交材料及要求：

1 环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；

3 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；

4 室内噪声级计算分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交材料：

4.2.16采用合理措施改善室内及地下空间的天然采光效果。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住建筑中，起居室、卧室的窗地面积比达到1/6 | 4 |  |
|  | 公共建筑中，主要功能房间70%以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求 |  |  |
| 2 | 地下空间合理增设天然采光措施 | 2 |  |
|  | 没有地下空间的既有建筑 | 直接得分 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

| □ 居住建筑 | 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗） | 窗地面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际值 | 标准要求 |
| □ 公共建筑 | 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 天然采光达标面积（m2） | 天然采光达标比例（%） |
|  | 总计 |  |  |  |

地下空间是否合理增设天然采光措施：□是 □否

请简要说明地下空间增设天然采光措施的情况。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑专业图纸及设计说明：应提交平面图、剖面图及门窗表，体现不同户型或使用功能的房间布局、窗户位置及尺寸；

2 窗地面积比计算说明书：应包括对各典型户型内各空间的窗地面积比例计算说明，并与图纸一致；

3 采光计算报告：应包括各层主要功能房间采光计算说明并统计达标的面积；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。

实际提交材料：

5  结构与材料

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 评价分值 | 不参评分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 既有建筑绿色改造时，应对非结构构件进行专项检测或评估。 |  |  |  |
|  | 5.1.2 | 既有建筑绿色改造不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。。 |  |  |  |
|  | 5.1.3 | 既有建筑绿色改造工程中，混凝土梁、柱的新增纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 |  |  |  |
|  | 5.1.4 | 既有建筑绿色改造后，原结构构件的利用率不应小于70%。 |  |  |  |
| 结构设计 | 5.2.1 | 根据鉴定结果优化改造方案，提升结构整体性能。 | 10 |  |  |
|  | 5.2.2 | 结构改造达到国家现行有关鉴定标准要求。 | 10 |  |  |
|  | 5.2.3 | 优先采用不使用模板、体积增加小的结构改造技术。 | 10 |  |  |
|  | 5.2.4 | 建筑改造的土建工程与装修工程一体化设计。 | 5 |  |  |
| 材料选用 | 5.2.5 | 新增结构构件合理采用高强建筑结构材料。 | 6 |  |  |
|  | 5.2.6 | 新增结构构件合理采用高耐久性建筑结构材料。 | 7 |  |  |
|  | 5.2.7 | 建筑装饰装修合理采用简约的形式，以及环保性和耐久性好的材料。 | 4 |  |  |
|  | 5.2.8 | 采用环保性和耐久性好的结构加固材料和防护材料。 | 6 |  |  |
|  | 5.2.9 | 新增建筑材料采用可再利用材料和可再循环材料。 | 6 |  |  |
|  | 5.2.10 | 采用预拌混凝土、预拌砂浆。 | 6 |  |  |
| 改造效果 | 5.2.11 | 改造后结构抗震性能提升。 | 15 |  |  |
|  | 5.2.12 | 改造后结构耐久性与设计使用年限相适应。 | 15 |  |  |

5.1  控制项

5.1.1 既有建筑绿色改造时，应对非结构构件进行专项检测或评估。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

是否对非结构构件进行专项检测或评估，□是 □否

非结构构件专项检测或评估结果表

| 非结构构件 | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |

请简要说明对非结构构件的处理措施。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 既有建筑非结构构件专项检测报告或既有建筑检测报告：应由具有资质的第三方提供，含非结构构件检测内容；

2 非结构构件采取处理措施后的模拟计算报告：应由具有资质的第三方提供，重点关注处理措施对非结构构件性能的提升情况。

实际提交材料：

5.1.2　既有建筑绿色改造不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

是否采用国家和地方禁止使用中的建筑材料及制品：□是 □否

是否采用国家和地方限制使用中的建筑材料及制品：□是 □否

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑材料表：应体现墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等建筑材料做法，并明确未采用国家及地方禁止使用的建筑材料及制品，且满足国家和地方对限制使用的建筑材料及制品的要求；

2 结构设计说明和材料清单：应体现混凝土等结构材料设计情况，并明确未采用国家及地方禁止使用的建筑材料及制品，且满足国家和地方对限制使用的建筑材料及制品的要求；

3 地方禁止和限制使用的建筑材料及制品目录：如当地有相关目录，应提供；

4 建筑工程造价预算表：应说明材料名称及相关型号等。

实际提交材料：

5.1.3既有建筑绿色改造工程中，混凝土梁、柱的新增纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

1）达标自评

□达标；□ 不达标；□不参评（□钢结构 □砌体结构 □木结构 □其他非混凝土结构）

2）评价要点

混凝土梁新增纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：□是（□HRB400 □HRB500 □HRBF400 □HRBF500） □否

混凝土新增柱纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：□是（□HRB400 □HRB500 □HRBF400 □HRBF500） □否

新增箍筋采用的钢筋：□HRBF400 □HRBF400 □HPB300 □HRB500 □HRBF500

新增预应力筋：□预应力钢丝 □钢绞线 □预应力螺纹钢筋

3）证明材料

提交材料及要求：

1 结构专业图纸及设计说明：应说明混凝土梁、柱纵向受力普通钢筋的材料强度等级，混凝土梁、柱配筋图应体现钢筋的材料选用；

2 建筑工程造价预算表：应说明所选用钢筋的型号规格。

实际提交材料：

5.1.4　既有建筑绿色改造后，原结构构件的利用率不应小于70%。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

| 原结构构件 | 是否拆除 | 改造措施 |
| --- | --- | --- |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
| 新增机构构件 |  |  |
| 原结构构件利用率 |  |  |

请简要说明改造前原结构构件的情况以及改造后的使用情况利用。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 既有建筑结构检测报告或既有建筑结构检测报告：应由具有资质的第三方提供；

2 既有建筑利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标出旧建筑位置，说明旧建筑的功能、面积等基本情况；

3 改造场地利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标明废弃场地区域，说明废弃场地的检测结果和处理措施；

4 建筑专业图纸及设计说明：应体现对改造场地利用和对既有建筑部分保留和利用；

5 原结构构件利用率计算书：应对原结构的现状和改造后的情况进行明确。

实际提交材料：

5.2  评分项

Ⅰ  结构设计

5.2.1 根据鉴定结果优化改造方案，提升结构整体性能。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否根据鉴定结果优化改造方案，提升结构整体性能 | 10 |  |

2）评价要点

请简要说明优化方案以及提升结构整体性能情况。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 既有建筑检测报告：应由具有资质的第三方提供；

2 结构构件模拟计算报告：应由具有资质的第三方提供；

3 方案论证报告：应包括方案合理性及性能提升效果论证。

实际提交材料：

5.2.2 结构改造达到国家现行有关鉴定标准要求。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构改造是否达到国家现行有关鉴定标准要求 | 10 |  |

2）评价要点

建筑建设时间：

改造结构：□混凝土结构□钢结构□砌体结构□木结构□其他结构

改造后续使用年限：□30年□40年□50年

3）证明材料

提交材料及要求：

1 既有建筑结构检测报告或既有建筑结构检测报告：应由具有资质的第三方提供；

2 结构专业图纸及设计说明：应包括既有建筑抗震加固的设计原则、加固方案、设计方法；

3 鉴定报告：应由具有资质的第三方提供，包括按现行有关设计和加固规范的要求进行承载能力极限状态和正常使用极限状态的计算、验算。

实际提交材料：

5.2.3　优先采用不使用模板、体积增加小的结构改造技术。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不使用模板的改造结构构件数量比例 | 达到60% | 3 |  |
|  |  | 达到80% | 4 |  |
|  |  | 达到100% | 5 |  |
| 2 | 改造后结构构件体积较原结构构件体积增加不大于20%的构件数量比例 | 达到70% | 3 |  |
|  |  | 达到80% | 4 |  |
|  |  | 达到100% | 5 |  |
| 总分 |  |  | 10 |  |

2）评价要点

结构改造采用的技术           ，是否属于简便可靠且环保的改造加固技术：□是 □否

使用模板的改造结构构件使用模板、体积变化分析表

| 构件 | 数量 | 使用模板 与否 | 构件体积 增大比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

请简要说明不使用模板、体积增加小的结构改造技术。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 方案论证报告：应包括结构加固方案的优化分析；

2 结构专业图纸及设计说明：应包括结构加固做法和详细施工图；

3 不使用模板的加固结构构件数量比例计算书：分别计算使用模板加固和不使用模板加固的结构构件数量

4 加固后体积增加不大于20%的构件数量比例计算书：应对既有建筑改造前后结构加固体积进行分析。

实际提交材料：

5.2.4 建筑改造的土建工程与装修工程一体化设计。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住建筑 | 公共部位土建与装修一体化设计 | 5 |  |
| 2 | 公共建筑 | 公共部位土建与装修一体化设计 | 3 |  |
|  |  | 所有部位土建与装修一体化设计 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 5 |  |

2）评价要点

居住建筑住宅公共部位土建与装修一体化：□是（□楼梯 □电梯 □卫生间 □大厅 □中庭 □其他 ）□否

公共建筑装修部位：□全部装修 □公共部位（□楼梯 □电梯 □卫生间 □大厅 □中庭 □其他 ）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑进行精装修的部位；

2 建筑各层平面图：应体现各类管线位置、预留空洞尺寸等；

3 装修图纸：由具有相应设计资质的单位完成（签字、盖章），达到施工图深度。

实际提交材料：

Ⅱ  材料选用

5.2.5新增结构构件合理采用高强建筑结构材料。

1）得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 混凝土结构 | 400MPa级及以上受力普通钢筋占钢筋总用量的比例 | 达到30％ | 3 |  |
|  |  | 达到50％ | 4 |  |
|  |  | 达到70％ | 5 |  |
|  |  | 达到85％ | 6 |  |
|  | 竖向承重结构构件混凝土强度等级高于原结构同类构件混凝土强度等级 |  | 6 |  |
| □ 钢结构 | Q345及以上高强钢材用量占钢材总用量的比例 | 达到50％ | 3 |  |
|  |  | 达到70％ | 6 |  |
| □其他 | 无新增混凝土构件、钢构件 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

2）评价要点

混凝土结构建筑的主体结构400MPa级及以上受力普通钢筋用量    t，受力普通钢筋总用量     t，400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例    %

混凝土结构或混合结构中竖向承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量    t，竖向承重结构中混凝土总用量    t，强度等级在C50（或以上）混凝土占竖向承重结构中混凝土总量的比例    %

钢结构建筑或混合结构中Q345及以上高强钢材用量    t，钢材总用量    t，Q345及以上高强钢材用量的比例    %

3）证明材料

提交材料及要求：

1 结构专业图纸及设计说明：应说明高强度材料的强度等级及使用部位，配筋图应明确构件使用高强度材料的强度等级及位置；

2 所采用的高强度材料用量比例计算书：混凝土结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书；钢结构中高强度钢的比例计算书；混合结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书和高强度钢的比例计算书。

实际提交材料：

5.2.6　新增结构构件合理采用高耐久性建筑结构材料。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □混凝土结构 | 高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50% | 7 |  |
| 2 | □钢结构 | 所有新增钢结构构件采用耐候结构钢或涂覆耐候型防腐涂料的结构钢 | 7 |  |
| 3 | ☐木结构 | 所有新增木结构构件经防火、防腐、防虫害等处理 | 7 |  |
| 4 | □其他 | 改造项目既没有使用混凝土，也没有新增钢结构构件或木结构构件 | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 7 |  |

2）评价要点

混凝土结构：

是否采用高耐久性能混凝土：□是（高耐久性混凝土用量    t，混凝土总用量    t，高耐久性混凝土占混凝土总量的比例为    %） □否

高耐久性混凝土的性能要求是否满足相关标准的要求：□是 □否

钢结构：

是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料：□是 □否

耐候结构钢是否符合《耐候结构钢》GB/T 4171的要求：□是 □否，耐候性防腐涂料是否符合《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007中Ⅱ型面漆和长效型底漆的要求：□是 □否

木结构：

符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005有关构件防火、防腐、防虫的要求：□是 □否，《木结构工程施工质量验收规范》GB50206有关构件防火、防腐、防虫的要求：□是 □否，《建筑设计防火规范》GB50016中有关构件防火、防腐、防虫的要求：□是 □否

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑、结构专业图纸及设计说明：应说明采用高耐久性建筑结构材料、性能要求及应用量，木结构构件经防火、防腐、防虫害等处理方法；

2 高耐久性混凝土材料用量比例计算书：应说明高耐久性的高性能混凝土的使用比例。

实际提交材料：

5.2.7　建筑装饰装修合理采用简约的形式，以及环保性和耐久性好的材料。

1）得分自评

是否使用了装饰性构件：□是 □否，采用环保性和耐久性好的室内外装饰装修材料件：□是 □否

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用形式简约的内外装饰装修方案 | 2 |  |
| 2 | 采用环保性和耐久性好的室内外装饰装修材料 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2）评价要点

项目是否采用形式简约的内外装饰装修方案：□是 □否

项目是否采用环保性和耐久性好的室内外装饰装修材料：□是 □否

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑、结构专业图纸及设计说明：应包括有功能作用的装饰性构件的功能说明，立面图及屋顶层平面图应反映装饰性构件的尺寸，标明女儿墙高度；

2 建筑工程造价预算表：应说明装饰性构件造价及工程总造价；

3 装饰性构件造价占工程总造价比例计算书：应说明装饰性构件造价及其占工程总造价的比例，应与预算表中一致，如装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能清单。

实际提交材料：

5.2.8　采用环保性和耐久性好的结构加固材料和防护材料。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构加固用胶粘剂环保性能符合相关标准要求 | 2 |  |
| 2 | 结构加固用胶粘剂或聚合物砂浆耐久性符合国家现行相关标准的要求 | 2 |  |
| 3 | 结构防护材料耐久性符合相关标准要求 | 2 |  |
| 4 | 对未使用结构加固用胶粘剂、聚合物砂浆或结构防护材料的改造项目，对该材料的相应要求不参评。 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

| 分类 | 参考标准 |  |  | 要求 |  |  |  |  | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构加固用胶粘剂 | 《混凝土结构加固设计规范》GB50367 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550 |  |  | 耐湿热老化性能（钢-钢拉伸抗剪强度降低百分率） |  |  |  |  | □是（级别 ） □否 |
|  |  |  |  | A级 |  |  | B级 |  |  |
|  |  |  |  | ≤12% |  |  | ≤18% |  |  |
|  |  |  |  | ≤10% |  |  | ≤10% |  |  |
| 结构加固用聚合物砂浆 | 《混凝土结构加固用聚合物砂浆》JG/T 289 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 |  |  | 抗冻性能 |  |  |  |  | □是（级别 ） □否 |
|  |  |  |  | 强度损失率 |  |  | 质量损失率 |  |  |
|  |  |  |  | Ι级 | Ⅱ级 |  | Ι级 | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | ≤25% | ≤25% |  | ≤5% | ≤5% |  |
|  | 《砌体结构加固设计规范》GB50702 |  |  | 湿热老化（平均剪切强度降低百分率） |  |  |  |  | □是（级别 ） □否 |
|  |  |  |  | Ιm级 |  |  | Ⅱm级 |  |  |
|  |  |  |  | ≤15% |  |  | ≤20% |  |  |
|  |  |  |  | 寒冷地区耐冻融性能（平均剪切强度降低百分率） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤10% |  |  |  |  |  |
| 混凝土结构防护用成膜型涂料 | 《混凝土结构防护用成膜型涂料》JG/T335 | 耐候性 |  | 人工加速老化1000h气泡、剥落、粉化等级为0 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 耐碱性 |  | 30d无气泡、剥落、粉化现象 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 耐酸性 |  | 30d无气泡、剥落、粉化现象 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 附着力/MPa |  | ≥1.5 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 碳化深度比/% |  | ≤20 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 抗冻性 |  | 200次冻融循环无脱落、破裂、起泡现象 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 抗氯离子渗透性/[mg/(cm2·d)] |  | ≤1.0×10-3 |  |  |  |  | □是□否 |
|  | 《混凝土结构防护用成膜型涂料》JG/T335 | 耐候性 |  | 人工加速老化1000h气泡、剥落、粉化等级为0 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 耐碱性 |  | 30d无气泡、剥落、粉化现象 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 耐酸性 |  | 30d无气泡、剥落、粉化现象 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 附着力/MPa |  | ≥1.5 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 碳化深度比/% |  | ≤20 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 抗冻性 |  | 200次冻融循环无脱落、破裂、起泡现象 |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 抗氯离子渗透性/[mg/(cm2·d)] |  | ≤1.0×10-3 |  |  |  |  | □是□否 |
|  | 《混凝土结构防护用渗透型涂料》JG/T337 | 渗透深度/mm | 氯化物环境 |  |  | 一般环境 |  |  |  |
|  |  |  | ≥6 |  |  | ≥2 |  |  | □是□否 |
|  |  | 吸水量比/% | ≤10 |  |  | ≤20 |  |  | □是□否 |
|  |  | 氯离子渗透深度/mm | ≤7 |  |  | — |  |  | □是□否 |
|  |  | 耐紫外老化 | 1000h紫外光照射后吸水量比≤10% |  |  | 1000h紫外光照射后吸水量比≤20% |  |  | □是□否 |
|  |  | 耐碱性 | 碱处理后吸水量比≤12% |  |  | 碱处理后吸水量比≤20% |  |  | □是□否 |
|  |  | 挥发性有机化合物（VOC） | 内墙满足GB18582要求，外墙满足GB24408要求 |  |  |  |  |  | □是□否 |
|  |  | 注：氯化物环境是指海洋环境、除冰盐环境及氯离子含量较高的环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑、结构专业图纸及设计说明：应说明采用结构加固材料和防护材料、性能要求及应用量；

2 结构加固材料和防护材料的产品说明书、材料检测报告。

实际提交材料：

5.2.9　新增建筑材料采用可再利用材料和可再循环材料。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增建筑材料采用可再利用材料和可再循环材料用量比例 | 达到10% | 2 |  |
|  |  | 达到12% | 4 |  |
|  |  | 达到14% | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

2）评价要点

|  | 建筑材料种类 |  | 体积（m3） | 密度（kg/m3） |  | 质量（kg） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 可再利用材料 | 旧制品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旧部品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旧型材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| □ 可再循环材料 | 钢材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 木材（不含施工时的木制模板） |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝合金型材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石膏制品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗玻璃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| □ 其他材料 | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑砂浆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面卷材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 可再利用材料和可再循环材料总重量（t） |  |  |  | 建筑材料总重量（t） |  |  |  |
| 可再利用和可再循环材料使用重量所占所有建筑材料总重量的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |

注：如某种材料不仅有一种规格，需提供附加报告，提供每种规格材料的具体用量及使用部位。如钢筋，同时使用HRB400级、HRB335级等规格，须提供每种规格钢筋的具体用量及使用部位。

3）证明材料

提交材料及要求：

1 工程概预算材料清单：应提供完整的工程量统计；

2 可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书：内容应与图纸及工程概预算材料清单一致。

实际提交材料：

5.2.10　采用预拌混凝土、预拌砂浆。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现浇混凝土全部采用预拌混凝土 | 4 |  |
| 2 | 采用预拌砂浆的比例达到50% | 2 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：□是 □否

建筑砂浆采用预拌砂浆：□是（采用比例           %） □否

3）证明材料

提交材料及要求：

1 结构专业施工图及设计说明：应说明预拌砂浆使用的种类、等级及使用的部位、用途，以及是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定；

2 如因距项目施工现场500km范围内无预拌混凝土或50km范围内没有湿混砂浆和干混砂浆供应而不参评，需提供情况说明。

实际提交材料：

III  改造效果

5.2.11 改造后结构抗震性能提升。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在20世纪80年代及以前建造的建筑，改造后抗震性能达到后续使用年限40年的要求 | 15 |  |
| 2 | 在20世纪90年代按当时施行的抗震设计规范系列设计、建造的建筑，改造后抗震性能达到后续使用年限50年的要求 | 15 |  |
| 3 | 现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023规定的C类建筑不参评 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2）评价要点

建筑建造年代：

改造后结构的后续使用年限：□40年□50年□其它

3）证明材料

提交材料及要求：

1抗震鉴定报告、抗震性能提升专项报告：应给出改造后结构的后续使用年限。

实际提交材料：

5.2.12 改造后结构耐久性与设计使用年限相适应。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造后结构耐久性是否与设计使用年限相适应 | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2）评价要点

改造后结构耐久性：    ，设计使用年限：    ，两者是否相适应：□是 □否

3）证明材料

提交材料及要求：

1 结构专业施工图及设计说明：应说明改造设计使用年限；

2 结构加固耐久性检测报告：应由第三方出具，包含耐久性使用年限。

实际提交材料：

6  暖通空调

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 评价分值 | 不参评分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 暖通空调系统改造前应进行节能诊断。 |  |  |  |
|  | 6.1.2 | 暖通空调系统进行改造时，应按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736对热负荷和逐时冷负荷进行详细计算，并应核对节能诊断报告。 |  |  |  |
|  | 6.1.3 | 不应采用电直接加热设备作为供暖热源和空气加湿热源。 |  |  |  |
|  | 6.1.4 | 设置集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。 |  |  |  |
| 设备和系统 | 6.2.1 | 提高供暖空调系统的冷、热源机组的能效。 | 10 |  |  |
|  | 6.2.2 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。 | 6 |  |  |
|  | 6.2.3 | 采取措施降低部分负荷及部分空间使用下的暖通空调系统能耗。 | 9 |  |  |
|  | 6.2.4 | 合理设置用能计量装置。 | 5 |  |  |
|  | 6.2.5 | 合理设置暖通空调能耗管理系统。 | 6 |  |  |
|  | 6.2.6 | 合理采用低成本的节能改造技术。 | 3 |  |  |
| 热湿环境与空气品质 | 6.2.7 | 暖通空调系统的末端装置现场可独立调节。 | 10 |  |  |
|  | 6.2.8 | 通风空调系统具有空气净化功能或合理设置室内空气净化装置，降低室内空气的主要污染物浓度。 | 8 |  |  |
| 能源综合利用 | 6.2.9 | 合理利用自然冷源进行降温。 | 5 |  |  |
|  | 6.2.10 | 合理设置余热回收装置。 | 5 |  |  |
|  | 6.2.11 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。 | 10 |  |  |
| 改造效果 | 6.2.12 | 合理选择和优化暖通空调系统，降低暖通空调系统能耗。 | 10 |  |  |
|  | 6.2.13 | 改造方案在实现系统节能的前提下具有较好的经济性。 | 8 |  |  |
|  | 6.2.14 | 室内热湿环境满足现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785的要求。 | 7 |  |  |

6.1 控制项

6.1.1　暖通空调系统改造前应进行节能诊断。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

是否进行暖通空调系统节能诊断：□是□否

检测内容和方法是否符合《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T 129和《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176的要求：□是 □否

3）证明材料

提交材料及要求：

1 既有建筑节能诊断报告：核实节能诊断报告中应包含系统概况、检测结果、节能诊断与节能分析、改造方案建议等内容。

实际提交材料：

6.1.2　暖通空调系统进行改造时，应按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736对热负荷和逐时冷负荷进行详细计算，并应核对节能诊断报告。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

空调系统改造前冷负荷    kW，计算冷负荷    kW，设计冷负荷    kW

空调系统改造前热负荷    kW，计算热负荷    kW，设计热负荷    kW

3）证明材料

提交材料及要求：

1 既有建筑节能诊断报告：核实节能诊断报告中应包含系统概况、检测结果、节能诊断与节能分析、改造方案建议等内容；

2 节能计算书：应包括对热负荷和逐时冷负荷进行详细计算，根据负荷特点确定设备选型。

实际提交材料：

6.1.3　不应采用电直接加热设备作为供暖热源和空气加湿热源。

1）达标自评

□达标；□ 不达标；□不参评（非集中空调或供暖的建筑可不参评）

2）评价要点

项目的供暖空调系统的热源                ，是否采用电直接加热设备：□是 □否

项目的空气加湿热源                 ，是否采用电直接加热设备：□是 □否

热源选择是否符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376和《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定：□是 □否

如属于《公共建筑节能设计标准》GB 50189中规定可以采用电力直接供暖和加湿的情况，请简要说明。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应说明对空调采暖系统的设置，设备材料表应包括相关设备性能参数，机房布置图应体现机组形式及位置。

实际提交材料：

6.1.4　设置集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

1）达标自评

□达标；□ 不达标；□不参评（未采用集中供暖空调系统的建筑可不参评）

2）评价要点

| 房间类型 | 人员密度（人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通业图纸及设计说明：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度和新风量等，并明确参照的设计标准，设备材料表应体现新风机组的风量、冷水机组的制冷量和制热量等参数，应提供为达到设计参数所采用的空调系统图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。

实际提交材料：

6.2  评分项

Ⅰ　设备和系统

6.2.1　提高供暖空调系统的冷、热源机组的能效。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定 | 10 |  |
|  | 房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足国家现行有关能效标准的能效限定值的要求 |  |  |
| 2 | 城市市政热源 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2）评价要点

请简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式。（200字以内）

冷热源机组性能参数

| 机组类型 | 设备型号 |  | 额定制冷量（kW） | 能效指标 |  |  | 提高或降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |  |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组类型 | 设备型号 |  | 参数类别 | 能效指标 |  |  | 提高或降低幅度（%） |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（直燃型） |  |  | 制冷性能参数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制热性能参数 |  |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（蒸汽型） |  |  | 单位制冷量蒸汽耗量 |  |  |  |  |
| 机组类型 | 设备型号 |  |  | 热效率（%） |  |  | 提高或降低幅度（百分点） |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |  |
| 燃煤锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油、燃气锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组类型 |  | 设备型号 |  | 能效指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 能效等级 |  | 节能评价值要求 |  |
| 房间空气调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用热水炉 采暖炉（单采暖）或采暖炉（两用型）供暖 |  |  |  |  |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应说明空调采暖系统设置，机房详图应体现机组位置及尺寸；

2 暖通设备清单及冷热源机组产品说明书或检测报告：应包括相关设备性能参数的完整详细说明及型式检验报告。

实际提交材料：

6.2.2集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖系统热水循环泵的耗电输热比、通风空调系统风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比 | 6 |  |
| 2 | 居住建筑不参评 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

项目是否设置以下系统：□集中空调系统□集中供暖系统

供暖系统热水循环泵的耗电输热比    ，是否符合现行GB 50189规定：□是 □否

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比    ，比标准规定值降低幅度     %

通风空调系统风机单位风量耗功率

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率W/（m3/h） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应包括冷热水循环泵、通风空调系统风机的详细参数（热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比；

2 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的输送能效比的计算书：应包括详细的计算过程。

实际提交材料：

6.2.3　采取措施降低部分负荷及部分空间使用下的暖通空调系统能耗。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制 | 3 |  |
| 2 | 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定 | 3 |  |
| 3 | 水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施 | 3 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

2）评价要点

是否根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：□是 □否，是否可实现分区控制：□是 □否

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计及系统分区控制情况。（200字以内）

冷热源机组设计

空调系统计算冷负荷    kW，设计冷负荷     kW

空调系统计算热负荷     kW，设计热负荷     kW

| 冷热源设备性能参数 编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 额定值热量（kW） | 部分负荷性能系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请简要说明机组如何根据负荷变化调节制冷（热）量。（100字以内）

是否需要设水系统或风系统的空调系统或设备：□是 □否

空调水系统是否采取以下措施：□变频技术（系统形式 ）□水力平衡措施

空调风系统是否采取以下措施：□变频技术（系统形式 ）□水力平衡措施

如果空调风系统是否采取相应的水力平衡措施，请简要说明。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应说明系统分区、空调水系统和风系统的形式及变频情况、设备性能参数，水力平衡措施，空调水管、风管平面布置情况，机房详图应体现冷热源机组的平面布置及相应的负荷控制策略；

2 空调冷源机组IPLV计算书：应体现25%、50%、75%及100%负荷工况下的性能系数及计算过程；

3 暖通负荷计算书及水力平衡计算书：应包括详细计算过程。

实际提交材料：

6.2.4　合理设置用能计量装置，评价总分值为5分。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热源、输配系统等的用能实现独立分项计量 | 5 |  |
| 2 | 按照付费单元或管理单元设置用能计量装置 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2）评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：□空调冷热源 □输配系统 □其他

是否按照付费单元或管理单元设置用能计量装置：□是 □否

请简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 空调系统配电系统图纸及设计说明：制冷机组主供电回路、冷热源系统附泵回路、空气处理机组/新风机组回路应设置分项计量表，对不同租户的用电分别设置电表，应提供电表型号及统计列表；

2 空调机房平面图：应明确冷热源、输配系统的位置；

3 空调系统热量/冷量计量方案：应说明对系统总供冷及供热量进行计量情况。

实际提交材料：

6.2.5　合理设置暖通空调能耗管理系统。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理设置暖通空调能耗管理系统 | 6 |  |
| 2 | 采用分散式空调系统 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

是否合理设置暖通空调能耗管理系统：□是 □否

请简要说明暖通空调能耗管理系统情况。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 能耗管理系统设计图纸：应包含中央空调计量仪表、计时温控器、能耗采集设备、数据传送设备、通讯线路、管理电脑、管理软件等设置情况。

实际提交材料：

6.2.6　合理采用低成本的节能改造技术。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理采用低成本的节能改造技术 | 3 |  |
| 合计 |  | 3 |  |

2）评价要点

是否设置变频装置：□是 □否，

是否重设冷水机组出水温度：□是 □否，

是否保持建筑微正压运行：□是 □否，

是否优化车库排风系统：□是 □否，

是否根据CO2浓度调节新风量：□是 □否，

是否设置房间温控器可调范围：□是 □否，

是否变风量系统重设静压点：□是 □否，

是否水泵叶轮切削技术：□是 □否，

其它

3）证明材料

提交材料及要求：

1 低成本改造技术经济性计算分析报告：应对所采用低成本的节能改造技术的经济性、可行性、合理性进行分析；

2 暖通专业图纸及设计说明：应明确所采用低成本改造技术的设计和说明。

实际提交材料：

II　热湿环境与空气品质

6.2.7　暖通空调系统的末端装置现场可独立调节。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住建筑的末端装置可独立调节的户数比例 | 达到70% | 5 |  |
|  |  | 达到90% | 10 |  |
| 2 | 公共建筑的末端装置可独立调节能的主要功能房间面积比例 | 达到70% | 5 |  |
|  |  | 达到90% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2）评价要点

□ 居住建筑

建筑建筑户数为    ，空调末端可独立调节户数为    ，比例为

- 公共建筑

公共建筑主要功能房间面积为    ，空调末端可独立调节的房间面积为    ，比例为

简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应对说明主要功能空间的末端类型和调节方式，平面图应体现主要功能房间的末端形式；

2 供暖、空调末端调节装置产品说明书及检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

6.2.8　通风空调系统具有空气净化功能或合理设置室内空气净化装置，降低室内空气的主要污染物浓度。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住建筑具有空气净化能力的户数比例 | 达到70% | 4 |  |
|  |  | 达到90% | 8 |  |
| 2 | 公共建筑具有空气净化能力的主要房间面积比例 | 达到70% | 4 |  |
|  |  | 达到90% | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2）评价要点

□ 居住建筑

建筑建筑户数为    ，具有空气净化能力的户数为    ，比例为

□	公共建筑

公共建筑主要功能房间面积为    ，具有空气净化能力的主要功能房间面积为    ，比例为

请简要说明对居住建筑或公共建筑主要功能房间（包括间歇性人员密度较高的空间或区域，如会议室；以及人员经常停留的空间或区域，如办公室）采取的空气处理措施，包括对空气的温度（加热、冷却）、湿度（加湿、除湿）、洁净度（过滤、净化）等的处理。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应说明空气处理措施的原理、位置、功能、控制方式；

2 空气处理措施专项报告：应分析处理措施的有效性；

3 空气处理措施产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

III　能源综合利用

6.2.9合理利用自然冷源进行降温。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理利用自然冷源进行降温 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2）评价要点

1 是否利用自然冷源进行降温：□是（自然冷源      ）□否

请简要说明采用自然冷源进行降温的情况（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应明确自然冷源的位置；

2自然冷源利用系统的专项计算分析报告：应包括自然冷源利用的经济性、适用性分析。

实际提交材料：

6.2.10合理设置余热回收装置。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置排风能量回收装置 | 5 |  |
| 2 | 采用热回收型冷水机组 | 5 |  |
| 3 | 供热锅炉房设置烟气余热回收装置 | 5 |  |
| 4 | 建筑无可用的余热源或无稳定的热需求，或能量投入产出收益不合理 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2）评价要点

项目所在地    ，夏季室外计算干球温度    ℃，冬季室外计算干球温度    ℃

是否设计热回收器：□是（位置    ） □否 ，

是否设计能量回收系统：□是（位置    ） □否，

是否设计烟气余热回收装置：□是（位置    ） □否

能量回收机组设计参数

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

烟气余热回收器设计参数

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请简要说明余热源或无稳定的热需求，或能量投入产出收益，重点阐述系统适用性及经济效益。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应说明能量回收系统的设计情况、所选能量回收装置的风量和额定热回收效率等参数，风管平面图应体现能量回收装置的位置及接管方式；

2 能量回收系统经济效益分析报告：应包括设计方案、经济效益及回收期。

实际提交材料：

6.2.11根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。

1）得分自评

| 序号 | 可再生能源利用类型和指标 |  | 评价得分 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再生能源利用系统提供的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜30% | 4 |  |
|  |  | 30%≤Rhw＜40% | 5 |  |
|  |  | 40%≤Rhw＜50% | 6 |  |
|  |  | 50%≤Rhw＜60% | 7 |  |
|  |  | 60%≤Rhw＜70% | 8 |  |
|  |  | 70%≤Rhw＜80% | 9 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | 太阳能热利用系统提供的供暖空调冷热量比例Rst | 10%≤Rst＜15% | 4 |  |
|  |  | 15%≤Rst＜20% | 5 |  |
|  |  | 20%≤Rst＜25% | 6 |  |
|  |  | 25%≤Rst＜30% | 7 |  |
|  |  | 30%≤Rst＜35% | 8 |  |
|  |  | 35%≤Rst＜40% | 9 |  |
|  |  | Rst≥40% | 10 |  |
| 3 | 地源热泵系统提供的空调用冷热量比例Rhp | 20%≤Rhp＜30% | 4 |  |
|  |  | 30%≤Rhp＜40% | 5 |  |
|  |  | 40%≤Rhp＜50% | 6 |  |
|  |  | 50%≤Rhp＜60% | 7 |  |
|  |  | 60%≤Rhp＜70% | 8 |  |
|  |  | 70%≤Rhp＜80% | 9 |  |
|  |  | Rhp≥80% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2）评价要点

项目所处的太阳能资源分区    ，其他资源分区

| 可再生能源利用类型 | □生活用热水 | □空调冷热负荷 |
| --- | --- | --- |
| 可再生能源方式 |  |  |
| 可再生能源提供的量 |  |  |
| 总用量 |  |  |
| 可再生能源提供的比例（%） |  |  |

请简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 太阳能热水系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、设备参数等，应提交集热板平面布置图、机房平面布置图；

2 热泵系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的制冷量、功率、COP参数等，系统流程图应体现可再生能源系统相关设备的连接方式，应提交电机房平面布置图和详图、室外管线平面布置图；

3 可再生能用利用专项分析报告：应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。

实际提交材料：

IV　改造效果

6.2.12　合理选择和优化暖通空调系统，降低暖通空调系统能耗。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通空调系统能耗比改造前的降低幅度 | 达到20% | 5 |  |
|  |  | 达到25% | 7 |  |
|  |  | 达到30% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2）评价要点

改造前后建筑功能是否发生变化：□是 □否

| 能耗系统 | 改造前 | 改造后 | 现行国家标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热源系统能耗 |  |  |  |
| 输配系统能耗 |  |  |  |
| 末端系统能耗 |  |  |  |
| 节能率 |  |  |  |
| 总节能率 |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通空调系统诊断方案：应核实节能诊断报告中应包含系统概况和能耗、检测结果、节能诊断与节能分析；

2 暖通专业图纸及设计说明：应落实暖通空调系统诊断方案；

3 暖通空调系统能耗计算分析报告：应明确改造后暖通空调系统能耗。

实际提交材料：

6.2.13　改造方案在实现系统节能的前提下具有较好的经济性。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通空调系统能耗比改造前的降低幅度达到20%的静态投资回收期 | 不大于5年 | 4 |  |
|  |  | 不大于3年 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2）评价要点

简要说明项目的改造方案，重点说明改造前后的能耗情况和经济性分析。

3）证明材料

提交材料及要求：

1 节能计算分析报告：应给出改造前后暖通空调系统能耗；

2 暖通专业图纸及设计说明：应落实暖通空调系统设计方案；

3 静态投资回收期计算分析报告：包括改造除投入的概预算报告，分析改造前后的节能量和成本投入产出比；

4 暖通空调系统主要产品型式清单表：应详细给出主要产品的性能、价格等。

实际提交材料：

6.2.14 室内热湿环境满足现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785的要求。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内热湿环境是否达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785的要求 | 达到II级 | 4 |  |
|  |  | 达到I级 | 7 |  |
| 合计 |  |  | 7 |  |

2）评价要点

室内设计温度     风速     相对湿度

室内平均热感觉指数PMV     预计不满意者的百分数PPD    冷吹风感引起的局部不满意率LPD1    垂直空气温差引起的局部不满意率LPD2    地板表面温度引起的局部不满意率LPD3

是否按照现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785的要求进行评价：□是 □否

3）证明材料

提交材料及要求：

1 室内热湿环境计算书或分析报告：应在确定室内热湿环境分类的基础上，按现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785的要求采用计算法或图示法进行评价。

实际提交材料：

7  给水排水

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 评价分值 | 不参评分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 既有建筑绿色改造时，应对水资源利用现状进行评估，编制水系统改造专项方案。 |  |  |  |
|  | 7.1.2 | 给排水系统设置应合理、完善、安全。 |  |  |  |
|  | 7.1.3 | 非传统水源利用过程中，必须采取确保使用安全的措施。 |  |  |  |
| 节水系统 | 7.2.1 | 给水系统无超压出流现象。 | 5 |  |  |
|  | 7.2.2 | 采取有效措施避免管网漏损。 | 8 |  |  |
|  | 7.2.3 | 按供水用途、管理单元或付费单元设置用水计量装置。 | 10 |  |  |
|  | 7.2.4 | 热水系统采取合理的节水及节能措施。 | 7 |  |  |
| 节水器具与设备 | 7.2.5 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 | 13 |  |  |
|  | 7.2.6 | 绿化灌溉采用节水灌溉方式。 | 5 |  |  |
|  | 7.2.7 | 空调冷却设备或系统采用节水技术或措施。 | 7 |  |  |
| 非传统水源利用 | 7.2.8 | 合理使用非传统水源。 | 10 |  |  |
|  | 7.2.9 | 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。 | 10 |  |  |
| 改造效果 | 7.2.10 | 采用较高用水效率等级的卫生器具、合理利用非传统水源，提高节水效率增量。 | 16 |  |  |
|  | 7.2.11 | 对场地进行改造和再开发，设置合理的绿色雨水基础设施，降低场地雨水综合径流系数。 | 9 |  |  |

7.1  控制项

7.1.1既有建筑绿色改造时，应对水资源利用现状进行评估，编制水系统改造专项方案。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

是否编制水系统改造专项方案：□是 □否

水资源利用方案内容包括：□当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件 □市政设施情况 □项目概况 □用水定额的确定 □用水量估算及水量平衡 □给排水系统设计方案 □节水器具与设备 □非传统水源利用 □用水分项计量 □水系统改造对周边环境、用户、建筑本体影响□其他

根据上述内容，请简要说明水资源利用方案。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水设计说明：应体现设计依据、给排水系统设置、用水定额的确定及用水量估算、节水器具和设备、非传统水源利用、分项计量等内容；

2 景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；

3 水系统改造专项方案：应包括当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等。改造项目概况。确定节水用水定额、编制用水量计算表及水量平衡表。给排水系统设计方案介绍。采用的节水器具、设备和系统的相关说明。非传统水源利用方案。景观水体补水介绍。水系统改造对周边环境的影响、对用户影响评估、建筑本体影响评估等评估报告。

实际提交材料：

7.1.2　给排水系统设置应合理、完善、安全。

1）达标自评

□达标；□ 不达标

2）评价要点

给排水系统设置包括：□设计依据 □用水压力及分区情况 □阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施 □用水水质要求及水质安全保障措施 □污水收集处理排放情况 □水表设置 □节能节水措施 □其他

根据上述内容，请简要说明给排水系统设置情况。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水专业图纸及设计说明：应包括设计依据、用水压力及分区、阀门管材管件的选用及避免管网漏损措施、用水水质要求及水质安全保障措施、污水收集处理排放情况等，系统图应体现给水、热水、中水系统的分区设置和减压措施等，平面图应体现给水管道、排水管道平面位置，室外平面图应体现场地标高、各类管线平面布局及管径、相关设施位置等。

实际提交材料：

7.1.3在非传统水源利用过程中，必须采取确保使用安全的措施。

1）达标自评

□达标；□ 不达标；□不参评（无非传统水源利用系统）

2）评价要点

是否利用非传统水源：□是 □否，如果利用是否采取确保使用安全的措施：□是 □否

根据上述内容，请简要说明非传统水源利用和安全措施设置情况。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等；

2 非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水用途及水质要求、执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等。

实际提交材料：

7.2  得分项

Ⅰ　节水系统

7.2.1给水系统无超压出流现象。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水点供水压力不大于0.30MPa | 2 |  |
| 2 | 不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2）评价要点

| 节水器具压力统计 节水器具名称 | 节水器具最低工作压力（MPa） | 用水点供水压力（MPa） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| □水嘴 |  |  | □是 □否 |
| □坐便器 |  |  | □是 □否 |
| □蹲便器 |  |  | □是 □否 |
| □小便器 |  |  | □是 □否 |
| □淋浴器 |  |  | □是 □否 |
| □其他 |  |  | □是 □否 |

请简要说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施。（100字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水专业图纸及设计说明：应说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施，给水、热水、中水系统图应体现压力分区情况及减压阀的位置等；

2 各层用水点用水压力计算表：应与减压限流措施对应。

实际提交材料：

7.2.2　采取有效措施避免管网漏损。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件 | 2 |  |
| 2 | 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损 | 2 |  |
| 3 | 水池、水箱设置溢流报警和进水阀门机械联动或自动联动关闭措施 | 2 |  |
| 4 | 根据水平衡测试的要求安装分级计量水表或提供用水量计量情况的管网漏损检测、整改的报告 | 2 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2）评价要点

水池、水箱溢流报警与进水阀门的联动控制方式：□液压水位控制 □液位智能控制 □其他

请简要说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，水表分级计量设计方案。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水专业图纸及设计说明：应说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，系统图、平面图、室外平面图应体现水表的位置；

2 分级水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。

实际提交材料：

7.2.3按供水用途、管理单元或付费单元设置用水计量装置。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水分别设置用水计量装置 | 10 |  |
| 2 | 按付费或管理单元，对不同用户的用水分别设置用水计量装置 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2）评价要点

| 按用途设置 | 水表编号 | 使用用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □厨房用水 |  |
|  |  | □卫生间用水 |  |
|  |  | □绿化用水 |  |
|  |  | □空调系统用水 |  |
|  |  | □游泳池用水 |  |
|  |  | □景观用水 |  |
|  |  | □其他用水 |  |
| 按付费或管理单元设置 | 水表编号 | 付费或管理单元 | 安装位置 |

请简要说明用水计量方案。（200 字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水专业图纸及设计说明：应体现水表的位置及所计量的内容；

2 分级水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。

实际提交材料：

7.2.4热水系统采取合理的节水及节能措施。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水系统采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，用水点处冷、热水供水压力差不应大于0.02MPa | 3 |  |
| 2 | 热水系统配水点出水温度达到45℃的时间，住宅不大于15s，医院和旅馆等公共建筑不大于10s | 2 |  |
| 3 | 公共浴室淋浴热水系统采用定量或定时等节水措施 | 2 |  |
|  | 无公共浴室 | 不参评 |  |
| 4 | 无热水系统 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2）评价要点

用水点处冷、热水供水压力差为    MPa；

热水系统配水点出水温度达到45℃的时间为    s：

请简要说明热水系统采取合理的节水及节能措施的设置情况等。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水专业图纸及设计说明：应说明用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，热水系统的设备选型，应提供系统图及公共浴室详图，应包含定量或定时等节水措施；

2 热水系统节水产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

II　节水器具与设备

7.2.5使用较高用水效率等级的卫生器具，合理利用非传统水源。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水效率等级达到2级的卫生器具数量比例 | 达到50% | 7 |  |
|  |  | 达到75% | 10 |  |
|  |  | 达到100% | 13 |  |
| 合计 |  |  | 13 |  |

2）评价要点

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 用水效率等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □水嘴 | L/s | □2级(0.125) | □3级(0.150) |
| □单档坐便器 | L | □2级(5.0) | □3级(6.5) |
| □双档坐便器（大档/小档） | L/ L | □2级(5.0/3.5) | □3级(4.2/6.5) |
| □便器冲洗阀 | L | □2级(5.0) | □3级(6.0) |
| □小便器 | L | □2级(3.0) | □3级(4.0) |
| □小便器冲洗阀 | L | □2级(3.0) | □3级(4.0) |
| □淋浴器 | L/s | □2级(0.12) | □3级(0.15) |

注：当存在不同型号的节水器具时，以满足最低等级要求的为准。项目是否土建与装修一体化设计：□是 □否 非土建与装修一体化设计项目，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200 字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；

2 节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；

3 非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。

4 用水效率等级达到2级的卫生器具数量比例计算书。

实际提交材料：

7.2.6绿化灌溉采用节水灌溉方式。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉采用节水灌溉方式 | 采用节水灌溉系统 | 3 |  |
|  |  | 采用节水灌溉系统并设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施 | 5 |  |
| 2 | 种植无需永久灌溉植物 |  | 5 |  |
| 3 | 无灌溉系统的建筑 |  | 直接得分 |  |
| 合计 |  |  | 5 |  |

2）评价要点

绿化灌溉水源：□市政自来水 □市政中水 □建筑中水 □雨水

绿化灌溉方式：□喷灌 □微喷灌 □滴灌 □渗灌 □管灌 □其他

是否采用节水灌溉设置土壤湿度传感器、雨天关闭装置等节水控制措施：□是 □否

采用高效节水灌溉方式或节水控制措施的绿化面积比例    %

是否种植无需永久灌溉植物：□是 □否

种植的无需永久灌溉植物包括    ，所占绿化面积比例为     %

3）证明材料

提交材料及要求：

1 景观专业图纸及设计说明：应说明灌溉位置及装置类型、喷头类型、种植植物的习性及是否需要永久灌溉，种植图及苗木表应体现各类植物的数量、种植位置及面积，绿化灌溉平面图及详图应体现灌溉给水管线布置、喷头安装位置及喷洒范围；

2 给排水专业图纸及设计说明：应说明绿化灌溉方案，室外平面图应体现管线布置方式，并与景观图纸一致；

3 节水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

7.2.7空调冷却设备或系统采用节水技术或措施。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水系统设置水处理措施：采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 7 |  |
| 2 | 运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例达到80%（运行评价） | 7 |  |
| 3 | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 7 |  |
| 4 | 不设置空调设备或系统的项目 | 直接得分 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2）评价要点

是否设置了空调设备或系统：□是（是否有蒸发耗水量：□是 □否） □否

空调冷源形式：□分体空调 □风冷式冷水机组 □风冷式多联机 □地源热泵机组 □冷水机组（闭式冷却塔） □冷水机组（开式冷却塔） □其他

所采用的循环冷却水采取节水技术：□加大集水盘 □设置平衡管或平衡水箱 □其他

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应说明空调冷热源形式、冷却水系统设置及冷却塔设备参数，主要设备材料表应体现空调冷源形式、冷却塔的设备参数，空调冷热源系统原理图或冷却水系统图应体现有无冷却水补水需求、冷却塔的位置、平衡管设计等；

2 给排水设计说明：应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术等。

实际提交材料：

III　非传统水源利用

7.2.8合理使用非传统水源。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉、道路及车库地面冲洗、垃圾间冲洗等采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例达到80% | 4 |  |
| 2 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例达到50% | 4 |  |
| 3 | 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例达到10%，或未设置冷却水补水系统 | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2）评价要点

项目周边是否有市政再生水利用条件：□是 □否，建筑可回用水量    m³/d

非传统水源利用年用水量统计（m3/a）

| 类型 | 非传统水源用量 | 该类型总用水量 | 非传统水源利用比例 | 评价比例要求 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □绿化灌溉 |  |  |  | 80 |
| □道路及车库地面冲洗 |  |  |  |  |
| □垃圾间冲洗 |  |  |  |  |
| □其他 |  |  |  |  |
| □室内冲厕 |  |  |  | 50 |
| □冷却水补水 |  |  |  | 10 |
| 非传统水源年总用水量 |  |  |  |  |
| 项目年总用水量 |  |  |  |  |
| 非传统水源总利用率（%） |  |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等；

2 非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水用途及水质要求、执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；

3 非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；

4 如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

实际提交材料：

7.2.9结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质 | 对进人景观水体的雨水采取控制面源污染的措施 | 5 |  |
| 2 |  | 利用水生动、植物进行水体净化 | 5 |  |
| 3 | 无景观水体的情况 |  | 直接得分 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2）评价要点

项目内有景观水体：□是 □否

景观水体补水来源：□临近的河、湖水 □市政中水 □建筑中水 □雨水

景观水体年蒸发量    m3/a，景观水体补水中雨水用量     m3/a

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例     %

对进入景观水体的雨水采取控制免于污染的措施

利用水生动植物进行水体净化的措施

请简要说明项目所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件、结合雨水利用设施的景观水体设计方案、雨水利用设施和生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；

2 场地竖向设计图：应体现场地标高；

3 给排水专业图纸及设计说明：应说明雨水利用方案，室外平面图应体现雨水的管线布置及排放方式，并与景观图纸一致；

4 雨水利用量计算书：应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体补水量比例计算。

实际提交材料：

IV　改造效果

7.2.10采用较高用水效率等级的卫生器具、合理利用非传统水源，提高节水效率增量。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水效率增量RWEI | 0＜RWEI≤10% | 5 |  |
|  |  | 10%＜RWEI≤20% | 8 |  |
|  |  | 20%＜RWEI≤30% | 11 |  |
|  |  | 30%＜RWEI≤40% | 14 |  |
|  |  | RWEI＞40% | 16 |  |
| 合计 |  |  | 16 |  |

2）评价要点

| 项目 | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- |
| 节水器具数量（个） |  |  |
| 用水器具总数量（个） |  |  |
| 节水器具的利用率（%） |  |  |
| 非传统用水利用量（m3） |  |  |
| 总用水量（m3） |  |  |
| 非传统用水利用率（%） |  |  |
| 节水器具节水效率增量（%） | 非传统用水利用率增量（%） | 节水效率增量（%） |

3）证明材料

提交材料及要求：

1给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等，应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；

2 节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；

3 非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模等；

4 非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析等。

实际提交材料：

7.2.11对场地进行改造和再开发，设置合理的绿色雨水基础设施，降低场地雨水综合径流系数。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置合理的绿色雨水基础设施，降低场地雨水综合径流系数 | 降低10% | 3 |  |
|  |  | 降低20% | 6 |  |
|  |  | 降低30% | 9 |  |
| 合计 |  |  | 9 |  |

2）评价要点

项目所在地    ，当地年均降雨量     mm

□下凹式绿地□雨水湿地 □雨水花园 □景观设计水体 □屋顶绿化 □自然水体（河流、湖泊） □植被浅沟 □树池 □雨水塘 □其他

改造前场地年综合径流系数    ，改造后场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率     %

请简要说明雨水入渗、调蓄和回收利用设施的类型、汇水面积、径流系数、位置及控制雨量。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 景观专业图纸及设计说明：应体现项目红线范围内透水铺装、下凹绿地、雨水花园等入渗调蓄设施的位置、面积类型等，提供入渗调蓄设施详图并标明其与周边道路的高差；

2 给排水专业图纸及设计说明：应反映室外给排水管线设置，提供雨水收集回收设施详图；

3 雨水专项规划设计：应介绍规划依据、设计参数、雨水控制与利用方案、雨水控制与利用设施规模和布局、地面高程控制、外排雨水总量测算、综合径流系数计算书、投资估算；

4 设计控制雨量计算书：应包括当地降雨统计数据，综合径流系数的详细计算过程。

实际提交材料：

8 电气

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 不参评分 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 公共建筑主要功能房间和居住建筑公共空间的照度、照度均匀度、显色指数、眩光等指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。 |  |  |  |
|  | 8.1.2 | 公共建筑主要功能房间和居住建筑公共车库的照明功率密度值（LPD）不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。 |  |  |  |
|  | 8.1.3 | 除对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场所外，建筑室内外照明不应选用荧光高压汞灯和普通照明用白炽灯。 |  |  |  |
|  | 8.1.4 | 照明光源应在灯具内设置电容补偿，补偿后的功率因数满足国家现行有关标准的要求。 |  |  |  |
|  | 8.1.5 | 照明光源、镇流器、配电变压器的能效等级不应低于国家现行有关能效标准规定的3级。 |  |  |  |
|  | 8.1.6 | 夜景照明应设置平时、一般节日、重大节日三级照明控制模式。 |  |  |  |
| 供配电系统 | 8.2.1 | 供配电系统按系统分类或管理单元设置电能计量表。 | 5 |  |  |
|  | 8.2.2 | 变压器工作在经济运行区。 | 5 |  |  |
|  | 8.2.3 | 配电系统按国家现行有关标准设置电气火灾报警系统，且插座回路设置漏电断路保护。 | 5 |  |  |
|  | 8.2.4 | 照明光源、镇流器、配电变压器的能效等级不低于国家现行有关能效标准规定的2级。 | 5 |  |  |
|  | 8.2.5 | 当建筑供配电系统的谐波电压和电流不符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的规定时，合理设置谐波抑制装置。 | 5 |  |  |
| 照明系统 | 8.2.6 | 不采用间接照明或漫射发光顶棚的照明方式。 | 5 |  |  |
|  | 8.2.7 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、车库等公共区域均采用发光二极管（LED）照明。 | 10 |  |  |
|  | 8.2.8 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、车库等公共区域照明采用集中、分区、分组控制相结合，并合理采用自动控制措施。 | 10 |  |  |
|  | 8.2.9 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源提供照明电源。 | 5 |  |  |
| 智能化系统 | 8.2.10 | 电梯采取节能控制措施。 | 5 |  |  |
|  | 8.2.11 | 智能化系统满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的配置要求。 | 15 |  |  |
| 改造效果 | 8.2.12 | 在照明质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的前提下，公共建筑主要功能房间或场所、居住建筑公共车库的照明功率密度值（LPD）低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。 | 15 |  |  |
|  | 8.2.13 | 在照度均匀度、显色指数、眩光、照明功率密度值等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034要求的前提下，照度不超过标准值的10%。 | 10 |  |  |

8.1  控制项

8.1.1　公共建筑主要功能房间和居住建筑公共空间的照度、照度均匀度、显色指数、眩光等指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

照度、照度均匀度、显色指数、眩光等结果。

| 房间类型 |  | 照度 |  | 照度均匀度 |  | 显色指数 |  | 眩光 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 标准值 |
| 公共建筑主要功能房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住建筑公共空间 |  |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— |

注：“——”处为不参评，不必填写。

请简要说明改善既有建筑室内光环境质量的主要技术措施。（200字以内）

- 证明材料：

提交材料及要求：

1照明设计文件、设计图纸：应说明照明设计要求、设计标准、产品显色指数技术要求；

2模拟计算书：应说明照明模拟计算条件和计算结果。

实际提交材料：

8.1.2公共建筑主要功能房间和居住建筑公共车库的照明功率密度值（LPD）不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（200字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 |  | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |
| 公共建筑主要功能房间 |  |  |  |  |  |
| 居住建筑公共车库 |  |  |  |  |  |

- 证明材料

提交材料及要求：

1 照明设计文件、设计图纸：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；

2 照明功率密度计算书：应对照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。

实际提交材料：

8.1.3　除对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场所外，建筑室内外照明不应选用荧光高压汞灯和普通照明用白炽灯。

达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

是否采用选用荧光高压汞灯：□是、□否。

是否采用选用普通照明用白炽灯：□是、□否。

如是，简要说明原因（200字以内）。

- 证明材料

提交材料及要求：

1照明设计文件、设计图纸：应在设备清单中注明选用的照明灯具名称，若选用了荧光高压汞灯和普通照明用白炽灯，应有相关说明。

实际提交材料：

8.1.4照明光源应在灯具内设置电容补偿，补偿后的功率因数满足国家现行有关标准的要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

照明光源是否在灯具内设置电容补偿：□是、□否。

光源类型及功率因数：

| 光源类型 | 功率因数要求 | 补偿后功率因数 |
| --- | --- | --- |
| 荧光灯 | 不应低于0.9 |  |
| 高强气体放电灯 | 不应低于0.85 |  |
| 发光二极管（LED）（功率≤5W） | 不应低于0.70 |  |
| 发光二极管（LED）（功率＞5W） | 不应低于0.9 |  |

- 证明材料

提交材料及要求：

1电气专业设计图纸和文件：应说明照明光源在灯具内设置电容补偿情况，说明照明光源的功率因数要求；

2招标订货文件及产品说明书；

3产品型式检验报告。

实际提交材料：

8.1.5　照明光源、镇流器、配电变压器的能效等级不应低于国家现行有关能效标准规定的3级。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

照明光源、镇流器、配电变压器能效等级：

| 照明光源类别 | 能效等级 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043 |
| 普通照明用自镇流荧光灯 |  | 《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB19044 |
| 单端荧光灯 |  | 《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB19415 |
| 高压钠灯 |  | 《高压钠灯能效限定值及能效等级》GB19573 |
| 金属卤化物灯 |  | 《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》GB20054 |
| 镇流器类别 | 能效等级 | 执行标准 |
| 管形荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB17896 |
| 高压钠灯用镇流器 |  | 《高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值》GB19574 |
| 金属卤化物灯用镇流器 |  | 《金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级》GB20053 |
| 配电变压器 | 能效等级 | 执行标准 |
| 三相配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052 |

- 证明材料

提交材料及要求：

1电气专业设计图纸和文件：应说明照明光源、镇流器、配电变压器的类别和具体产品名称，应有产品的初始光效、镇流器效率/能效因数、空载损耗和负载损耗等技术参数、能效要求及对应的能效等级说明；

2招标订货文件及产品说明书；

3产品型式检验报告。

实际提交材料：

8.1.6  夜景照明应设置平时、一般节日、重大节日三级照明控制模式。

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（未设置夜景照明的建筑不参评）

- 评价要点

夜景照明是否设置平时、一般节日、重大节日三级照明控制模式：□是、□否。

简要说明夜景照明控制方式和运行策略（200字以内）。

- 证明材料

提交材料及要求：

1电气专业设计图纸和文件：应提供夜景照明控制系统的控制要求和控制模式。

实际提交材料：

8.2　评分项

I　供配电系统

8.2.1　供配电系统按系统分类或管理单元设置电能计量表。（5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统按系统分类或管理单元设置电能计量表 | 5 |  |

- 评价要点

供配电系统是否按系统分类或管理单元设置电能计量表：□是、□否

简要说明供配电系统分类设置电能计量表情况。（200字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

1电气专业设计图纸和文件：应说明供配电系统设置电能计量表情况，提供电表箱系统图。

实际提交材料：

8.2.2变压器工作在经济运行区。（5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器工作在经济运行区 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

变压器是否工作在经济运行区：□是、□否

变压器损耗参数

| 额定容量 kVA | 损耗 |  |  |  | 额定负载时 综合功率损耗率 | 综合功率损耗率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载 |  | 负载 |  |  |  |
|  | 设计值 | 能效限定值 | 设计值 | 能效限定值 |  |  |

简要说明变压器的配制及优化选择情况：（200字以内）

- 证明材料

提交清单及要求：

1电气专业设计图纸和文件：应提供变压器选型及优化说明，变压器负荷率等指标计算说明书。

实际提交材料清单：

8.2.3　配电系统按国家现行有关标准设置电气火灾报警系统，且插座回路设置漏电断路保护。（5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统按国家现行有关标准设置电气火灾报警系统，且插座回路设置漏电断路保护 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

是否设置电气火灾报警系统：□是、□否

插座回路是否设置漏电断路保护：□是，动作电流    ， 动作时间    ；□否

简要说明电气系统安全性的措施情况。（200字内）

- 证明材料

提交清单及要求：

1电气专业设计图纸和文件：应提供电气火灾报警系统说明及相关图纸；提供插座回路漏电断路保护说明及参数。

实际提交材料：

8.2.4照明光源、镇流器、配电变压器的能效等级不低于国家现行有关能效标准规定的2级。（5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明光源、镇流器、配电变压器的能效等级不低于国家现行有关能效标准规定的2级 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

照明光源、镇流器、配电变压器能效等级：

| 照明光源类别 | 能效等级 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043 |
| 普通照明用自镇流荧光灯 |  | 《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB19044 |
| 单端荧光灯 |  | 《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB19415 |
| 高压钠灯 |  | 《高压钠灯能效限定值及能效等级》GB19573 |
| 金属卤化物灯 |  | 《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》GB20054 |
| 镇流器类别 | 能效等级 | 执行标准 |
| 管形荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB17896 |
| 高压钠灯用镇流器 |  | 《高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值》GB19574 |
| 金属卤化物灯用镇流器 |  | 《金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级》GB20053 |
| 配电变压器 | 能效等级 | 执行标准 |
| 三相配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052 |

- 证明材料

提交材料及要求：

1电气专业设计图纸和文件：应说明照明光源、镇流器、配电变压器的类别和具体产品名称，应有产品的初始光效、镇流器效率/能效因数、空载损耗和负载损耗等技术参数、能效要求及对应的能效等级说明；

2招标订货文件及产品说明书；

3产品型式检验报告。

实际提交材料：

8.2.5当建筑供配电系统的谐波电压和电流不符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的规定时，合理设置谐波抑制装置。（5分）

- 达标自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当建筑供配电系统的谐波电压和电流不符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的规定时，合理设置谐波抑制装置 | 5 |  |
| 2 | 居住建筑 | 直接得分 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

有谐波控制或谐波测量要求的设备名称：                       ；

其谐波电压是否符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的规定：□是、□否；

其谐波电流是否符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的规定：□是、□否；

是否采取了谐波抑制措施：□是、□否

请简述谐波电压和电流情况，简述谐波抑制措施和结果。（300字内）

- 证明材料

提交清单及要求：

1电气专业设计图纸和文件：应提供有谐波控制或谐波测量要求的设备信息，提供谐波抑制措施说明。

实际提交材料：

II　照明系统

8.2.6　不采用间接照明或漫射发光顶棚的照明方式。（5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共建筑和居住建筑公共空间不采用间接照明或漫射发光顶棚的照明方式 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

是否采用间接照明的照明方式：□是、□否

是否采用漫射发光顶棚的照明方式：□是、□否

- 证明材料

提交清单及要求：

1电气专业设计图纸和文件：应提供照明方式说明。

实际提交材料：

8.2.7走廊、楼梯间、门厅、大堂、车库等公共区域均采用发光二极管（LED）照明。（10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共建筑和居住建筑公共空间的走廊、楼梯间、门厅、大堂、车库等公共区域均采用发光二极管（LED）照明 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

建筑公共区域名称：

公共区域是否均采用发光二极管（LED）照明：□是、□否

简要说明发光二极管（LED）照明在公共区域的应用及控制情况：（200字以内）

- 证明材料

提交清单及要求：

1电气专业相关设计文件：应提供公共区域的照明设备清单。

实际提交材料：

8.2.8走廊、楼梯间、门厅、大堂、车库等公共区域照明采用集中、分区、分组控制相结合，并合理采用自动控制措施。（10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用分区控制方式 | 2 |  |
| 2 | 采用分组控制方式 | 3 |  |
| 3 | 采用自动降低照度控制措施 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

走廊的照明系统采取的控制措施：□分区 □分组 □自动降低照度 □其他

楼梯间的照明系统采取的控制措施：□分区 □分组 □自动降低照度 □其他

门厅的照明系统采取的控制措施：□分区 □分组 □自动降低照度 □其他

大堂的照明系统采取的控制措施：□分区 □分组 □自动降低照度 □其他

车库的照明系统采取的控制措施：□分区 □分组 □自动降低照度 □其他

- 证明材料

提交清单及要求：

1电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计系统的分区、分组设计及不同区域的控制策略，各层照明平面图应体现不同区域的照明灯具及照明配电系统的平面布置情况，照明控制系统图应体现不同区域照明系统的控制方式，对于集中控制的照明系统，应提供相应的弱电图纸。

实际提交材料：

8.2.9　根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源提供照明电源。（5分）

- 得分自评

| 序号 | 由可再生能源提供的容量比例（可再生能源装机容量与照明设备安装容量之比）Re | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0%≤Re＜2.5% | 1 |  |
|  | 2.5%≤Re＜3.0% | 2 |  |
|  | 3.0%≤Re＜3.5% | 3 |  |
|  | 3.5%≤Re＜4.0% | 4 |  |
|  | Re≥4.0% | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

项目所处的太阳能资源分区：        ，其他资源分区：             。

| 可再生能源提供照明电源情况 |  |
| --- | --- |
| 可再生能源方式 |  |
| 可再生能源提供的量 |  |
| 总用量 |  |
| 可再生能源提供的比例（%） |  |

- 证明材料

提交清单及要求：

1可再生能源发电图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的参数等，应提交电板平面布置图、系统组件连接图/逆变器接线图；

2可再生能源利用专项分析报告：应包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。

实际提交材料：

III 智能化系统

8.2.10电梯采取节能控制措施。（5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯与自动人行梯具有节能控制装置 | 2 |  |
| 2 | 2台及以上电梯集中布置时，电梯具备群控的功能 | 3 |  |
| 3 | 无电梯建筑 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

| 设备类型及型号 |  | 台数 | 控制方式 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 |  |  |  |  |
| 自动扶梯 |  |  |  |  |

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施，及其他合理节能措施，如能量回馈装置等。（200字以内）

- 证明材料

提交清单及要求：

1电梯及自动扶梯设施图纸及设计说明：应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现体现群控和启停控制等节能控制措施；

2电梯产品说明书或检测报告：应包括性能、型号、参数等内容，并与设计说明一致；

3人流平衡计算分析报告：应包括详细计算过程。

实际提交材料：

8.2.11智能化系统满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的配置要求。（15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统满足标准规定的应配置项目要求 | 10 |  |
| 2 | 满足标准规定的全部配置项目要求 | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

- 评价要点

智能化系统满足标准规定的配置项目程度：□应配置项目要求、□全部配置项目要求

请简要说明智能化系统配置情况。（200字以内）

- 证明材料

提交清单及要求：

1智能化系统的设计图纸及设计说明：应包括配置项目介绍。

实际提交材料：

IV 改造效果

8.2.12在照明质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的前提下，公共建筑主要功能房间或场所、居住建筑公共车库的照明功率密度值（LPD）低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。（15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明功率密度值（LPD）降低2% | 1 |  |
| 2 | 照明功率密度值（LPD）降低4% | 2 |  |
| 3 | 照明功率密度值（LPD）降低6% | 3 |  |
| 4 | 照明功率密度值（LPD）降低8% | 4 |  |
| 5 | 照明功率密度值（LPD）降低10% | 5 |  |
| 6 | 照明功率密度值（LPD）降低12% | 6 |  |
| 7 | 照明功率密度值（LPD）降低14% | 7 |  |
| 8 | 照明功率密度值（LPD）降低16% | 8 |  |
| 9 | 照明功率密度值（LPD）降低18% | 9 |  |
| 10 | 照明功率密度值（LPD）降低20% | 10 |  |
| 11 | 照明功率密度值（LPD）降低22% | 11 |  |
| 12 | 照明功率密度值（LPD）降低24% | 12 |  |
| 13 | 照明功率密度值（LPD）降低26% | 13 |  |
| 14 | 照明功率密度值（LPD）降低28% | 14 |  |
| 15 | 照明功率密度值（LPD）降低30% | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

- 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（200字以内）

照明功率密度值（LPD）

| 房间类型 |  | 照明功率密度值（LPD） | 照明功率密度值（LPD）降低幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能房间或场所 |  |  |  |
| 居住建筑公共车库 |  |  |  |

- 证明材料

提交清单及要求：

1电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准等，应提供电气照明系统图和平面图。

2照明功率密度计算书：应对不同公共区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照明功率密度值（LPD）降低幅度。

实际提交材料：

8.2.13　在照度均匀度、显色指数、眩光、照明功率密度值等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034要求的前提下，照度不超过标准值的10%。（10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在照度均匀度、显色指数、眩光、照明功率密度值等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034要求的前提下，照度不超过标准值的10% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

| 房间类型 | 照度均匀度 |  | 显色指数 |  | 眩光 |  | 照明功率密度值 |  | 照度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计/实测值 | 标准值 | 设计/实测值 | 标准值 | 设计/实测值 | 标准值 | 设计/实测值 | 标准值 | 设计/实测值 | 标准值 |

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施。（200字以内）

- 证明材料

提交清单及要求：

1 电气专业图纸及设计说明：应说明功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；

2 照明计算书：应包括主要功能房间照度的计算结果、所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；

3 灯具与光源选型产品说明书及检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

9 施工管理

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 不参评分 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 9.1.1 | 应建立绿色施工管理体系和组织机构，并应落实各级责任人。 | —— |  |  |
|  | 9.1.2 | 施工项目部应制定施工全过程的环境保护计划，并应组织实施。 | —— |  |  |
|  | 9.1.3 | 施工项目部应制定施工人员职业健康安全管理计划，并应组织实施。工程施工阶段不应出现重大安全事故。 | —— |  |  |
|  | 9.1.4 | 施工前应进行设计文件中绿色重点内容的专项会审。 | —— |  |  |
| 环境 保护 | 9.2.1 | 施工过程中采取有效的降尘措施。 | 15 |  |  |
|  | 9.2.2 | 施工过程中采取有效的减振、降噪措施。在施工场地测量并记录噪声，其测定值符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的有关规定。 | 10 |  |  |
|  | 9.2.3 | 制定并实施拆除施工组织计划及施工过程中废弃物减量化、资源化计划及措施。 | 15 |  |  |
| 资源 节约 | 9.2.4 | 制定并实施节能和用能方案，监测并记录施工能耗。 | 10 |  |  |
|  | 9.2.5 | 制定并实施施工节水和用水方案，监测并记录施工水耗。 | 10 |  |  |
|  | 9.2.6 | 提高块材、板材、卷材等装饰、防水、节能工程材料及部品的工厂化加工比例和现场排版设计比例。 | 10 |  |  |
|  | 9.2.7 | 采用土建装修一体化施工。 | 10 |  |  |
| 过程 管理 | 9.2.8 | 施工单位开展绿色施工宣传、培训和实施监督，建立合理的奖惩制度。 | 5 |  |  |
|  | 9.2.9 | 严格控制设计文件变更，避免出现降低建筑绿色性能的重大变更。 | 5 |  |  |
|  | 9.2.10 | 工程施工中采用信息化技术，提高项目的工作效率和整体效益。 | 10 |  |  |

9.1控制项

9.1.1应建立绿色施工管理体系和组织机构，并应落实各级责任人。

- 达标自评

- 达标；□ 不达标

- 评价要点

简要说明项目施工单位管理体系、组织机构、绿色施工管理体系和制度建设情况。（300字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 施工单位施工组织方案（包括绿色施工声明、绿色施工方案、土方平衡方案、施工现场平面布置、节能节水系统图纸等）；

- 项目组织机构相关制度文件：包括绿色建筑施工项目部管理组织架构，绿色建筑施工的第一负责人及各级管理人员和监督人员；

- 绿色施工过程中主要活动记录：包括可证明时间、人物、事件的纸质和电子文件、影像资料等。

实际提交材料：

9.1.2施工项目部应制定施工全过程的环境保护计划，并应组织实施。

- 达标自评

- 达标；□ 不达标

- 评价要点

简要说明项目建设过程中的主要污染物产生及排放情况。

简要说明项目施工项目全过程环境保护计划及实施情况（主要针对污染物的控制及措施）。（300字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

1、施工全过程环境保护计划：包括施工中各相关方应承担的责任并落实到责任人，各环境影响因子的处理措施及施工中的落实考核制度等；

2、施工单位ISO14001文件；

3、环境保护实施记录文件：包括责任人签字的定期检查记录、照片、影像等；

4、环境监测记录。

实际提交材料：

9.1.3施工项目部应制定施工人员职业健康安全管理计划，并应组织实施。工程施工阶段不应出现重大安全事故。

1）达标自评

□ 达标；□ 不达标

2）评价要点

简要说明项目施工项目施工人员职业健康安全管理计划及实施情况、工程施工阶段的重大安全事故情况。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1、职业健康安全管理计划：体现对施工人员的健康安全采取的保护措施以及相应的赔偿措施；

2、施工单位OHSAS18000职业健康与安全体系认证文件；

3、现场作业危险源清单及其控制计划：体现施工现场的作业危险源以及相应的控制措施；

4、现场作业人员个人防护用品配备及发放台帐：包括发放时间、人员、领用情况等；

5、劳动保护用品或器具进货单：包括进货名称、进货员、时间等。

实际提交材料：

9.1.4施工前应进行设计文件中绿色重点内容的专项会审。

1）达标自评

□ 达标；□ 不达标

2）评价要点

绿色建筑设计涉及的专业：＿＿＿＿；

各专业是否有专项会审：□是  □否

简要说明项目施工项目针对设计文件中绿色建筑重点内容进行专项会审情况。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1、绿色建筑重点内容说明文件：包括建设或咨询单位提供的绿色建筑施工指导文件，各专业绿色建筑重点内容说明等；

2、设计文件专项会审记录：包括施工单位提出的问题、设计单位的答复、会审结果和解决方法、需要进一步商讨的问题等、现场照片等。

3、施工过程交底记录。

实际提交材料：

9.2 评分项

Ⅰ 环境保护

9.2.1施工过程中采取有效的降尘措施。（15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取洒水、覆盖等降尘措施 | 8 |  |
|  | 采取设防尘网等降尘措施 | 7 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

- 评价要点

简要说明施工中采取的降尘措施。（300字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

1、绿色施工降尘方案；

2、降尘措施实施记录：包括实施阶段、降尘对象、降尘措施等，以及建设单位、监理单位、施工单位签字确认；

3、降尘监测记录。

实际提交材料：

9.2.2施工过程中采取有效的减振、降噪措施。在施工场地测量并记录噪声，其测定值符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的有关规定。（10分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用低噪音、低振动的施工设备 | 5 |  |
| 2 | 采取隔声、隔振等降噪技术措施 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2）评价要点

建筑施工场界环境噪声排放值      单位：dB（A）

| 环境噪声排放值 | 标准值 | 测试值 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |
| 夜间 |  |  |

简要说明施工现场采取的降噪措施。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 降噪措施的说明文件：施工单位编制的降噪计划书或绿色施工专项方案中降噪相关内容；

- 降噪措施记录：包括实施阶段、噪声源、降噪措施等，以及建设单位、监理单位、施工单位签字确认。

- 场界噪声测量记录：包括测量时间、人员、结果等。

实际提交材料：

9.2.3制定并实施拆除施工组织计划及施工过程中废弃物减量化、资源化计划及措施。（15分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定施工废弃物减量化、资源化计划及措施 |  | 5 |  |
| 2 | 建筑物拆除产生的废弃物的回收率 | 达到60% | 4 |  |
|  |  | 达到70% | 5 |  |
|  |  | 达到80% | 6 |  |
| 3 | 施工过程中产生的废弃物回收利用率达到30% |  | 4 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

2）评价要点

简要说明项目建筑施工废弃物减量化、资源化计划及措施。（300字以内）

建筑物拆除产生的废弃物的回收率：□未达到60%、□达到60%、□达到70%、□达到80%

简要说明建筑物拆除产生的废弃物的回收情况。（300字以内）

施工过程中产生的废弃物回收利用率：□达到30%、□未达到30%

简要说明施工过程中产生的废弃物回收利用情况。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1、施工废弃物减量化、资源化计划书：明确废弃物的处理措施及减量化目标；

2、建筑施工废弃物回收单据及回收率计算书：包括回收废弃物种类、重量、时间等；

3、各类建筑材料进货单：包括进货材料种类、重量、时间等；

4、各类工程量结算清单：包括各类建筑材料的使用量结算；

5、建筑施工固体废弃物排放量记录；

6、建筑施工固体废弃物排放量计算书；

7、现场照片、影像资料。

实际提交材料：

Ⅱ  资源节约

9.2.4制定并实施节能和用能方案，监测并记录施工能耗。（10分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定并实施节能和用能方案 | 2 |  |
| 2 | 监测并记录施工区、生活区的能耗 | 4 |  |
| 3 | 监测并记录主要建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场的运输能耗 | 2 |  |
| 4 | 监测并记录施工废弃物从施工现场到废弃物处理和回收中心的运输能耗 | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2）评价要点

简要说明制定的施工节能和用能方案及实施情况。（300字以内）

项目施工区能耗：        ，生活区能耗：

建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输的能耗：

建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理/回收中心运输的能耗：

建成每平米建筑实际能耗值：        ，建成每平米建筑目标能耗值：

是否完成目标：□ 是  □ 否

3）证明材料

提交材料及要求：

1、施工节能和用能方案：提出建成每平方米建筑能耗目标值，预算各施工阶段用电负荷，合理配置临时用电设备；

2、建筑工程施工用能记录表：包括项目施工区用能记录、生活区用能记录，建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输用能记录，建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理/回收中心运输用能记录等，以及各项能耗监测记录；

3、建成每平米建筑实际能耗值：根据施工过程用能监测数据，核算建成每平米建筑实际能耗值，并与目标值对比；

4、现场照片：各项用能记录现场照片等记录资料。

实际提交材料：

9.2.5制定并实施施工节水和用水方案，监测并记录施工水耗。（10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定并实施施工节水和用水方案 | 5 |  |
| 2 | 监测并记录施工区、生活区的水耗数据 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

简要说明项目施工节水和用水方案；

项目施工区水耗：        ，生活区水耗：

基坑降水的抽取量：       ，排放量：      ，利用量

建成每平米建筑实际水耗值：        ，建成每平米建筑目标水耗值：

是否完成目标：□ 是  □ 否

- 证明材料

提交材料及要求：

- 施工节水和用水方案：提出建成每平方米建筑水耗目标值；

2、用水记录表：包括项目施工区、生活区水耗，基坑水的抽水量、直接排放量和利用量等，各项水耗监测记录；

3、建成每平米建筑实际水耗值：根据施工过程用水监测数据，核算建成每平米建筑水耗值，并与目标值对比；

4、有监理证明的非传统水源使用记录以及项目配置的施工现场非传统水源使用设施：施工过程中非传统水源的使用照片、影像等。

实际提交材料：

9.2.6提高块材、板材、卷材等装饰、防水、节能工程材料及部品的工厂化加工比例和现场排版设计比例。（10分）

- 得分自评（对未使用相关材料的改造项目，本条不参评）

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工厂化加工比例达到70% | 5 |  |
|  | 现场排版设计比例达到70% | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

工厂化加工比例：         ；

现场排版设计比例：         ；

简要说明装饰、防水、节能工程材料及部品的工厂化和现场排版情况。

- 证明材料

提交材料及要求：

- 材料及部品工厂化加工说明：应说明材料工厂化加工情况及比例；

- 材料及部品现场排版方案：应说明现场排版方案及比例情况；

- 相关影像资料。

实际提交材料：

9.2.7采用土建装修一体化施工。（10分）

1）得分自评（若只是机电系统改造，本条不参评）

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程竣工时主要功能空间的使用功能完备，装修到位； | 3 |  |
| 2 | 提供装修材料的进场检测报告、机电设备检测报告、性能复试报告； | 2 |  |
| 3 | 提供建筑竣工验收证明，建筑质量保修书、使用说明书； | 3 |  |
| 4 | 提供业主反馈意见书。 | 2 |  |
|  | 合计 | 10 |  |

2）评价要点

是否采用土建与装修一体化设计方案：□是  □否

是否实现土建与装修一体化施工：□是  □否

装修材料是否进行检测：□是  □否

机电设备是否进行检测、性能复试：□是  □否

工程竣工时是否进行验收：□是  □否

土建装修一体化设计及施工是否得到业主反馈：□是  □否

3）证明材料

提交材料及要求：

- 土建装修一体化设计图纸、效果图：应体现项目采用的土建与装修一体化设计方案；

- 竣工验收实景照片及说明：应体现建筑竣工时主要功能空间的装修效果；

- 装修材料检测报告：应体现装修材料的检测过程及结果；

- 机电设备检测报告、性能复试报告：应体现机电设备的检测过程、结果及性能复试情况；

- 建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书：应体现建筑竣工的验收过程及结果；

- 业主反馈意见书：应体现业主对土建装修一体化设计及施工的感受。

实际提交材料：

Ⅲ  过程管理

9.2.8施工单位开展绿色施工宣传、培训和实施监督，建立合理的奖惩制度。（5分）

- 自评分数

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定绿色施工知识宣传培训制度及奖惩制度 | 2 |  |
| 2 | 落实绿色施工知识宣传培训及实施监督，并落实奖惩 | 3 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

是否制定绿色施工知识宣传培训制度及奖惩制度：□是  □否

是否落实绿色施工知识宣传培训及实施监督，并落实奖惩：□是  □否

简要说明绿色施工知识宣传培训制度、奖惩制度及实施监督情况。（300字内）

- 证明材料

- 绿色施工知识宣传培训制度及奖惩制度；

- 绿色施工知识宣传培训及实施监督落实情况说明；

- 相关记录：应包括宣传记录、培训记录和奖惩记录等。

实际提交材料：

9.2.9严格控制设计文件变更，避免出现降低建筑绿色性能的重大变更。（5分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格控制设计文件变更，避免出现降低建筑绿色性能的重大变更 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2）评价要点

设计文件是否变更：□是、□否

概述设计文件的变更内容及影响。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 设计变更申请表、通知单；

- 设计文件变更记录：体现设计文件的变更内容；

- 设计文件变更洽商记录、会议纪要：体现设计文件变更后对建筑绿色性能的影响；

- 施工日志记录：体现变更后的设计文件的实施情况；

- 工程竣工图资料或档案。

实际提交材料：

9.2.10工程施工中采用信息化技术，提高项目的工作效率和整体效益。（10分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工中采用信息化技术，提高项目的工作效率和整体效益 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2）评价要点

工程施工中是否采用信息化技术：□是  □否

简要说明工程施工中采用的信息化技术及提高项目的工作效率和整体效益情况。（300字内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 工程施工中采用的信息化技术：应包括信息化技术名称、使用范围等；

- 提高项目工作效率和整体效益说明。

实际提交材料：

10 运营管理

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 不参评分 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 10.1.1 | 应制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度。 | —— |  |  |
|  | 10.1.2 | 应制定并实施生活垃圾管理制度，并应分类收集、规范存放。 | —— |  |  |
|  | 10.1.3 | 应制定并实施废气、污水等污染物管理制度，污染物应达标排放。 | —— |  |  |
|  | 10.1.4 | 建筑公共设施应运行正常且运行记录完整。 | —— |  |  |
| 管理 制度 | 10.2.1 | 物业管理机构通过相关管理体系认证。 | 7 |  |  |
|  | 10.2.2 | 设置机构负责建筑的能源和水资源使用管理。 | 7 |  |  |
|  | 10.2.3 | 制定并实施建筑公共设施预防性维护制度及应急预案。 | 8 |  |  |
|  | 10.2.4 | 实施能源资源管理激励机制，管理业绩与节约能源资源、提高经济效益挂钩。 | 7 |  |  |
|  | 10.2.5 | 建立绿色建筑知识宣传机制，开展宣传活动 | 6 |  |  |
| 运行维护 | 10.2.6 | 建筑公共设施的技术资料齐全。 | 7 |  |  |
|  | 10.2.7 | 定期对运行管理人员进行专业技术培训和考核。 | 7 |  |  |
|  | 10.2.8 | 定期检查和调试建筑公共设施，并根据运行检测数据对设施进行运行优化。 | 6 |  |  |
|  | 10.2.9 | 对建筑公共设施进行定期清洗。 | 8 |  |  |
|  | 10.2.10 | 应用信息化手段进行物业管理。 | 6 |  |  |
|  | 10.2.11 | 合理管理机动车停车场（库）。 | 6 |  |  |
| 跟踪评估 | 10.2.12 | 定期进行能耗统计和能源审计。 | 7 |  |  |
|  | 10.2.13 | 建立并实施绿色建筑运行管理跟踪评估机制。 | 10 |  |  |
|  | 10.2.14 | 定期进行运行管理满意度调查，并采取有效措施提升管理水平。 | 8 |  |  |

10.1 控制项

10.1.1 应制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

项目是否制定节能管理制度：□是  □否

项目是否制定节水管理制度：□是  □否

项目是否制定节材管理制度：□是  □否

项目是否制定绿化管理制度：□是  □否

概述物业管理公司的节能、节水、节材、绿化管理制度，并说明各个制度的实施情况。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 节能管理制度：应体现节能管理模式、收费模式、可行性及落实程度等。

- 节水管理制度：应体现用水原则和节水方案、用水计量、节水效果等。

- 节材管理制度：应体现建筑、设备、系统的维护制度和耗材管理制度。

- 绿化管理制度：应体现绿化用水的使用及计量、各种杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学品的使用等。

- 日常管理记录：应提供至少一年的日常管理记录；节能管理记录应体现各项主要用系统和设备的运行情况、能源消耗的逐月数据，节水管理记录应体现各级水表计量的逐月数据，节材管理记录应体现建筑、设备和系统的维护情况和材料使用台账，绿化管理记录应体现绿化养护、灌溉用水情况以及化学品适用情况。

实际提交材料：

10.1.2应制定并实施生活垃圾管理制度，并应分类收集、规范存放。

- 达标自评

- 达标    □ 不达标

- 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：□是  □否

垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾进行分类收集：□是  □否

项目场地内是否设置分类垃圾容器且具有便于识别的标志：□是  □否

简要说明垃圾管理制度的相关规定（如垃圾收集处理流程，生活废弃物分类原则），并介绍场地内容垃圾容器设置数量和设置位置。（200字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

1、垃圾管理制度：应明确垃圾分类方式，如对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾分类收集；明确垃圾收集和运输的制度。

2、垃圾收集处理记录：应提供每月垃圾收集处理情况，包括类型，处理的数量等。

3、垃圾收集、清运、处理的设施清单：垃圾收集点应设置分类容器，且具有便于识别的标志若设有小型有机厨余垃圾处理设施，应体现污水、污泥的处置方式。

4、垃圾分类收集容器现场照片：分类容器位置合理，且有便于识别的标志。

实际提交资料：

10.1.3应制定并实施废气、污水等污染物管理制度，污染物应达标排放。

- 达标自评

- 达标    □ 不达标

- 评价要点

项目运行过程中是否有不达标排放的废气：□是  □否

项目运行过程中是否有不达标排放的污水：□是  □否

项目运行过程中是否有不达标排放的其他污染物：□是  □否

简要说明运行过程中易产生废水、废气等污染物的场所，以及对各种污染物所采取的排放管理手段及相应技术措施，并列明污染物的运行检测结果（200字以内）。

- 证明材料

提交材料及要求：

- 污染物排放管理制度：应体现对各类污染物的管理规定，以及为确保达标排放所采取的技术措施。

- 场地污染源报告：应体现场地内的污染源种类及排放情况。

- 运行期间排放废气、污水等污染物的检测报告：应包含测点数量、测点位置、测试工况、测试项目、检测结果及参照标准等内容。

- 废弃、污水处理设施的运行、维护记录。

实际提交材料：

10.1.4 建筑公共设施应运行正常且运行记录完整。

- 达标自评

- 达标    □ 不达标

- 评价要点

建筑的公共设施有：

建筑的公共设施是否工作正常：□是  □否

简要说明公共设施的实际运行情况。（300字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 公共设施清单：包括暖通空调、供配电和照明、智能控制、给排水、电梯、无障碍设施、垃圾处理，以及能源回收、太阳能热利用和光伏发电、遮阳、雨水收集处理等设备及配套构筑物等。

- 公共设施的竣工验收文件：各类设施设备的分项工程质量验收记录、质量验收记录、试运行记录以及相关的测试记录。

- 运行记录：应至少包括一年的运行数据（月报与年报），运行数据应体设施的运行情况与效果。

- 运行分析报告：应根据运行数据分析公共设施的运行性能情况。

实际提交材料：

10.2 评分项

Ⅰ 管理制度

10.2.1 物业管理机构通过相关管理体系认证。（总分7分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过ISO 14001环境管理体系认证 | 3 |  |
| 2 | 通过现行国家标准《能源管理体系要求》GB/T 23331能源管理体系认证 | 4 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2）评价要点

物业管理部门是否通过如下管理体系认证：

□ISO 14001环境管理体系认证、□能源管理体系认证、□以上皆无

3) 证明材料

提交材料及要求：

1、物业管理部门的物业资质认证证书及相关工作文件。

实际提交材料：

10.2.2 设置机构负责建筑的能源和水资源使用管理。（总分7分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置能源和水资源管理小组，人员专业配置齐全 | 4 |  |
| 2 | 具有能源和水资源管理工作记录 | 3 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

- 评价要点

是否设置能源和水资源管理小组：□是  □否

管理小组负责人情况：学历  □大专及以上  □大专以下；相关工作经验时间：□三年以上  □三年以下；职称：

管理小组成员的专业背景：

管理工作会议召开频次：□每月  □每二月  □每季度   □其他：

是否具有能源和水资源管理工作记录：□是  □否

简要介绍能源和水资源管理小组设置情况、人员专业配置情况以及管理小组的工作情况和工作内容。（300字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

- 物业管理机构的组织架构文件：应包括能源和水资源管理小组设置情况、管理小组制度、职能、专业设置、人员配备、能源和水资源管理小组负责人和成员的专业证书和相关工作证明情况等。

- 能源和水资源管理工作文件：应包括管理工作记录、工作会议纪要、会议照片和分析报告等。

实际提交材料：

10.2.3制定并实施建筑公共设施预防性维护制度及应急预案。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定并明示预防性维护制度及应急预案 | 4 |  |
| 2 | 具有预防性维护记录和应急预案演练记录 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2）评价要点

是否制定并明示预防性维护制度及应急预案：□是、□否

简要介绍预防性维护制度及应急预案内容，并说明演练情况（200 字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 预防性维护制度：应包括各类设施（制冷机组、冷却塔、锅炉、换热器、空调水循环泵等）的预防性维护制度、预防性维护内容及预防性维护周期；

- 预防性维护记录：应包含预防性维护工作单和检查表，工作单中应包含设备名称和编号、计划时间、实际完成时间，发现的设备缺陷和故障处置情况；检查表应包含各项参数的检查结果正常与否；

- 应急预案文件：应包括对各种突发事故的处理流程、人员分工、上报和记录程序及专业维修人员的安全保障措施；

- 应急预案演练记录：应包括应急情况报告和应急处置报告、文字和现场影像资料。

实际提交材料：

10.2.4 实施能源资源管理激励机制，管理业绩与节约能源资源、提高经济效益挂钩。（总分7分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理的激励机制 | 3 |  |
| 2 | 与使用者的合同或约定中包含节能激励条款 | 2 |  |
| 3 | 实行冷热量计量收费 | 2 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2）评价要点

物业管理机构的工作考核体系中是否包含能源资源管理的激励机制：□是、□否，如果“是”，则采用形式是：□工作考核体系中包含能源资源管理激励机制、□实行冷热量计量收费。

项目是否是出租型项目：□是、□否，如果“是”，那么物业管理机构与租用者的合同中是否包含节能条款：□是、□否

概述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况（200 字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 物业管理机构业绩考核办法：应包括能源资源管理的激励机制、明确业绩与节约能源资源的关系及具体奖励方式。

- 建筑所有者或物业管理单位与建筑使用者签订的租赁合同或建筑使用约定：应明确节能条款及相应激励方式，租赁合同或约定应在有效期内。

- 冷热量计量收费记录：应至少提供半年的冷热量计量收费单据。

实际提交材料：

10.2.5 建立绿色建筑知识宣传机制，开展宣传活动。（总分6分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有绿色建筑知识宣传工作记录 | 2 |  |
| 2 | 向使用者提供绿色设施使用手册 | 2 |  |
| 3 | 宣传活动获得媒体报道 | 2 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

项目是否建立了绿色教育宣传机制：□是  □否

如果“是”，则采用的形式是：□绿色教育培训  □利用报纸、网络等宣传绿色建筑知识  □向使用者提供绿色设施使用手册  □其他形式，请注明：

项目的绿色行为是否获得公共媒体报道：□是  □否

简要说明本项目绿色教育宣传计划及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及实施效果。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 绿色教育宣传工作记录：需明确时间、地点、宣传对象、宣传内容和方式、参与人员数量和宣传效果等。

- 绿色设施使用手册：应符合项目实际情况，且包括完整的绿色公共设施设备的使用说明、周边配套设施情况、节能节水知识等内容。

- 宣传活动现场照片或录像等。

- 公共媒体报道证明材料：包括媒体名称、报道时间、栏目、内容等信息，以及公共媒体报道的证明材料（报纸原件、网址及网页截图、视频等）。

实际提交材料：

Ⅱ运行维护

10.2.6 建筑公共设施的技术资料齐全。（总分7分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造设计、施工、调试等技术资料齐全、可查 | 3 |  |
| 2 | 编制完善的设施运行管理手册 | 4 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

- 评价要点

是否具有改造设计、施工、调试等技术资料：□是  □否

是否具有设施运行管理手册：□是  □否

简要说明改造设计、施工、调试等技术资料的备档管理情况，说明设施运行管理手册的主要内容。（200字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 改造设计资料备档情况：应包括改造诊断报告、改造方案等；

- 改造过程施工资料备档情况：包括改造竣工图纸、改造设备的产品合格证及说明书、设施的试运转记录、相关的验收许可证等；

- 调试资料备档情况：包括系统和设备的调试计划、调试记录、调试报告等；

- 建筑设施运行管理手册：应结合项目特点及改造系统合理制定设施的运行管理手册，内容应包含系统和设备的运行管理措施、控制和使用方法、运行使用说明以及不同工况设置等内容。

实际提交材料：

10.2.7 定期对运行管理人员进行专业技术培训和考核。（总分7分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定专业技术培训计划 | 3 |  |
| 2 | 具备培训工作记录和考核结果 | 4 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

- 评价要点

是否制定专业技术培训计划：□是  □否，若“是”，则每年的培训次数      ，培训主题包括：□基础管理培训、□运行管理培训、□维修管理培训、□绿色节能新技术培训、□其他：

是否具备培训工作记录和考核结果：□是  □否

简要说明运行管理人员的专业技术培训内容和考核情况。（200字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

1 专业技术培训计划书：应包括技术培训内容、次数、要求等；

2 培训工作记录：应包括培训时间、培训内容、参加人员等；

3 培训考核结果：应包括考核时间、考核内容、人员、结果等。

实际提交材料：

10.2.8 定期检查和调试建筑公共设施，并根据运行检测数据对设施进行运行优化。（总分6分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有检查、调试等记录 | 2 |  |
| 2 | 根据运行检测数据对设施进行运行优化 | 4 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

- 评价要点

项目运行期间是否定期检查、调试公共设施设备：

是否具有设施设备的检查记录：□是  □否

是否具有设施设备的调试记录：□是  □否

是否具有设施设备的运行记录：□是  □否

是否具有设施设备的标定记录：□是  □否

运行记录是否完整：□是  □否

是否根据运行检测数据对设施进行运行优化：□是  □否

简要说明设施设备的检查、调试频率，运行过程中发现的问题；重点阐述根据运行调试提出的能效改进方案或优化运行方案等。（300字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 设施设备的检查、调试、运行、标定记录：巡检记录应完整，应体现巡检内容、频率、巡检过程发现的问题、巡检责任人等；标定记录应体现标定计量仪器的名称、标定日期等；项目委托第三方开展的调试工作，应有调试工作计划、调试工作记录、调试报告，以及对项目的优化运行建议；

- 能效改进方案或运行优化方案：应介绍设施设备的能效现状，并根据运行检测数据说明能源改进方案的作用和依据，阐述改进方案的优化效果。

实际提交材料：

10.2.9 对建筑公共设施进行定期清洗。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定空调通风设备和风管的检查和清洗计划，并具有检查和清洗记录 | 4 |  |
| 2 | 制定光源、灯具的清洁计划，并具有日常清洁维护记录 | 2 |  |
| 3 | 制定供水设施的清洗计划，并具有日常清洗维护记录 | 2 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

物业管理单位的日常管理措施是否包含对建筑公共设施定期检查和清洁内容：□是  □否

是否制定并实施了空调通风设备和风管的检查清洗计划：□是  □否

是否制定并实施了光源、灯具的清洁计划：□是  □否

是否制定并实施了供水设施的清洗计划：□是  □否

概述物业管理单位对建筑公共设施的定期清洗计划，重点阐述清洗效果（300字以内）。

- 证明材料

提交材料及要求：

- 物业管理机构制定的建筑公共设施检查、清洗计划：应体现清洗对象、清洗频率、清洗内容等；

- 清洗效果评估报告：应包括公共设施概况、检查结果、清洗过程照片、量化评估清洗效果等内容；

- 清洗记录。

实际提交材料：

10.2.10应用信息化手段进行物业管理。（总分6分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配备物业管理信息系统 | 3 |  |
| 2 | 物业管理信息系统功能完备，记录数据完整 | 3 |  |
|  | 合计 | 6 |  |

- 评价要点

是否设置物业管理信息系统：□是  □否

物业管理信息系统功能是否完备：□是  □否

档案及记录是否齐全：□是  □否

简要说明物业管理信息系统的功能。（200字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 物业信息管理系统实施方案：应体现物业管理信息系统的功能设置情况及运行要求；

- 建筑工程、设施、设备、部品的配件档案和维修信息：应为物业信息管理系统输出结果，人工抄表可手工录入信息系统，至少提供连续一年的数据；

- 能源资源消耗和环境的运行监测数据：包含用水量、用电量、用气量、用冷热量，应需为物业信息管理系统输出结果，人工抄表可手工录入信息系统，至少提供连续一年的数据。

实际提交材料：

10.2.11合理管理机动车停车场（库）。（总分6分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用智能停车场（库）管理系统 | 2 |  |
| 2 | 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率 | 2 |  |
| 3 | 合理管理地面停车位，停车不挤占行人活动空间 | 2 |  |
|  | 合计 | 6 |  |

- 评价要点

是否采用智能停车场（库）管理系统：□是  □否

是否采用错时停车方式向社会开放：□是  □否

是否合理管理地面停车位，停车不挤占行人活动空间：□是  □否

简要说明智能停车场（库）管理、错时停车方式向社会开放、管理地面停车位等的情况。（300字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 智能停车场管理系统的验收文件和设备清单；

- 物业管理机构制定的停车管理制度。

实际提交材料：

Ⅲ 跟踪评估

10.2.12 定期进行能耗统计和能源审计。（总分7分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年进行能耗统计，并出具年度能耗统计报告 | 3 |  |
| 2 | 定期进行能源审计，并出具能源审计报告 | 4 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

- 评价要点

是否每年进行能耗统计，并出具年度能耗统计报告：□是   □否

是否定期进行能源审计，并出具能源审计报告：□是、  □否

简要说明能耗统计情况与结果、能源审计计划及结果。（200字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 年度能耗统计报告：应包括但不限于单位基本情况介绍（如用能建筑面积、用能人数、能源类型、暖通空调方式以及主要的用能设备等）、单位分类能耗折标煤以及总能耗折标煤数据、单位建筑面积总能耗、各类各项能耗数据综合分析、重点能耗设备能耗分析以及与上一年能耗对比分析、节能潜力分析和建议等内容；附录中应有逐月的能源账单复印件；

- 能源审计报告：应委托有资质的第三方开展，应包括但不限于建筑基本信息、能源审计目的及范围、能源审计团队、建筑能源管理机构、能源管理现状的审计、用能系统的审计、对重点用能系统进行节能潜力分析并提出一定的建议、审计结论，附录中应有审计过程中的工作记录，如照片、填写的表格、检测数据记录等。

实际提交材料：

10.2. 13　建立并实施绿色建筑运行管理跟踪评估机制。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立绿色建筑运行跟踪评估机制 | 5 |  |
| 2 | 执行年度跟踪评估，并出具年度评估报告 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

是否建立绿色建筑运行跟踪评估机制：□是   □否

是否执行年度跟踪评估并具有年度评估报告：□是   □否

简要说明绿色建筑运行管理跟踪评估机制内容与执行效果。（200字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 运行管理跟踪评估机制文件：可以是物业管理机构制定的制度、办法等文件，内容应包括人员情况、跟踪评估的方法和手段、跟踪评估的内容等；

- 年度跟踪评估报告：应包含跟踪评估的对象、周期，跟踪评估过程中发现的问题及解决方案、跟踪评估的结论。

实际提交材料：

10.2.14 定期进行运行管理满意度调查，并采取有效措施提升管理水平。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期进行满意度问卷调查 | 2 |  |
| 2 | 满意度达到80% | 2 |  |
| 3 | 采取有效措施提升管理水平 | 4 |  |
|  | 合计 | 8 |  |

- 评价要点

是否定期进行满意度问卷调查：□是  □否

满意度达到：□80%及以上  □未达到80%

是否采取有效措施提升管理水平：□是  □否

简要说明满意度调查对象、频率及结果等情况。（200字内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 调查问卷：应体现项目的物业管理水平、设施设备服务水平、整体环境水平等内容，建议对每个板块进行细分，并采用通用的7分制进行打分。

- 满意度调研结果统计表：应体现发放样本数、回收样本数、有效样本数，对样本的统计分析结果，应能反映建筑使用者普遍不满意的方面有哪些，满意的方面有哪些；

- 运行管理改进报告：应对调研中提出的问题提出改进意见。

实际提交材料：

11 提高与创新

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 提高 | 11.2.1 | 建筑围护结构的热工性能优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定。 | 2 |  |
|  | 11.2.2 | 暖通空调系统的冷、热源机组能效指标均优于国家现行有关标准的规定。 | 2 |  |
|  | 11.2.3 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水等级标准规定的1级。 | 1 |  |
|  | 11.2.4 | 在满足采光标准值要求的基础上，主要功能房间的采光质量均满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关要求，且采光效果改善后照明用电量减少20%以上。 | 1 |  |
|  | 11.2.5 | 室内空气中的总挥发性有机物、可吸入颗粒物等主要污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定值的70%。 | 1 |  |
|  | 11.2.6 | 采用隔震和消能减震技术。 | 1 |  |
|  | 11.2.7 | 建筑智能化集成系统的架构和通信标准满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的要求；住宅区和住宅建筑改造后实现光纤入户。 | 1 |  |
| 创新 | 11.2.8 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 | 2 |  |
|  | 11.2.9 | 对建筑改造前后的温室气体排放量和减排效果进行量化分析和优化。 | 1 |  |
|  | 11.2.10 | 采用合同能源管理等模式进行既有建筑改造和运行管理。 | 1 |  |
|  | 11.2.11 | 在既有建筑现有场地条件下，合理增加地下空间。 | 1 |  |
|  | 11.2.12 | 根据所在地域的气候条件以及建筑使用特点的不同，在利用既有建筑及其设备系统基础上对供暖空调冷热源、空气处理或气流组织等进行创新性设计。 | 1 |  |
|  | 11.2.13 | 在建筑改造的设计、施工和运行中，采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。 | 2 |  |
| 合计（不得超过10分） |  |  | 10 |  |

注：11.2.5条为设计阶段不参评。

Ⅰ  性能提高

11.2.1建筑围护结构的热工性能优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定。（总分2分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能参数优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定值10% | 1 |  |
|  | 围护结构热工性能参数优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定值15% | 2 |  |
| 2 | 由建筑围护结构形成的供暖空调全年计算负荷低于按国家现行有关建筑节能设计标准规定的计算值10% | 1 |  |
|  | 由建筑围护结构形成的供暖空调全年计算负荷低于按国家现行有关建筑节能设计标准规定的计算值15% | 2 |  |
| 合计 |  | 2 |  |

2）评价要点

建筑类型：□居住建筑、□公共建筑（□甲类    □乙类），建筑面积：           m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒  □寒冷  □夏热冬冷  □夏热冬暖  □温和

参评建筑执行的建筑节能设计标准：

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 提高比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

或者

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | ％ |  |  |

注：此处的负荷，指的是能耗。

3）证明材料

提交材料及要求：

1 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2 供暖空调全年计算负荷报告：应体现软件名称、软件版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。

实际提交资料：

11.2.2暖通空调系统的冷、热源机组能效指标均优于国家现行有关标准的规定。（总分2分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷、热源机组的能效指标均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
| 2 | 冷、热源机组的能效等级满足国家现行有关能效标准的节能评价值要求 | 1 |  |
|  | 满足国家现行有关能效标准规定的1级要求 | 2 |  |
| 总分 |  | 2 |  |

2）评价要点

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式（200字以内）。

冷热源机组性能参数：

| 机组类型 | 设备型号 | 额定制冷量（kW） | 能效指标 |  | 提高幅度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 电机驱动的蒸气压缩 循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管 送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 参数类别 | 能效指标 |  | 提高或降低幅度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 溴化锂吸收式冷水 机组（直燃型） |  | 制冷性能参数 |  |  |  |
|  |  | 制热性能参数 |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水 机组（蒸汽型） |  | 单位制冷量蒸汽耗量 |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 热效率（%） |  | 提高幅度（百分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 锅炉 | 燃煤 |  |  |  |  |
|  | 燃油、燃气 |  |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 能效指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能效等级 | 节能评价值要求 | 能效1级要求 |
| 房间空气调节器 |  |  |  |  |  |
| 家用热水炉 采暖炉（单采暖）或采暖炉（两用型）供暖 | 额定热负荷 |  |  |  |  |
|  | ≤50%额定热负荷 |  |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

1 暖通专业图纸及设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明，机房详图应体现机组位置及尺寸；

2 暖通设备清单及冷热源机组产品说明书或检测报告：应包括相关设备性能参数的完整详细说明及型式检验报告。

实际提交资料：

11.2.3卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水等级标准规定的1级。（总分1分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水等级标准规定的1级。 | 1 |  |

2）评价要点

土建与装修一体化设计项目：□是、□否

主要器具类型有：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他

采用节水器具：□是、□否

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 是否符合用水效率1级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □水嘴 | L/s | □是(0.100) | □否 |
| □单档坐便器 | L | □是(4.0) | □否 |
| □双档坐便器（大档/小档） | L/ L | □是(4.5/3.0) | □否 |
| □大便器冲洗阀 | L | □是(4.0) | □否 |
| □小便器 | L | □是(2.0) | □否 |
| □小便器冲洗阀 | L | □是(2.0) | □否 |
| □淋浴器 | L/s | □是(0.08) | □否 |

注：当存在不同型号的节水器具时，以满足最低等级要求的为准。

非土建与装修一体化项目，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1 给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；

2 节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；

3 非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、实施方案和保障措施。

实际提交资料：

11.2.4在满足采光标准值要求的基础上，主要功能房间的采光质量均满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关要求，且采光效果改善后照明用电量减少20%以上。（总分1分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在满足采光标准值要求的基础上，主要功能房间的采光质量均满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关要求，且采光效果改善后照明用电量减少20%以上。 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

第4.2.16条是否得分：□是、□否

第8.2.12条是否得分：□是、□否

建筑类型：□住宅建筑、□教育建筑、□医疗建筑、□办公建筑、□图书馆建筑、

□旅馆建筑、□博物馆建筑、□展览建筑、□交通建筑、□体育建筑

| 场所 名称 | 标准要求值 |  |  | 实际值 |  | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采光形式 | 采光系数标准值（%） | 天然光照度标准值（lx） | 采光系数（%） | 天然光照度（lx） |  |
|  | □侧面采光 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | □顶部采光 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | □侧面采光 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | □顶部采光 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | □侧面采光 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | □顶部采光 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | □侧面采光 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | □顶部采光 |  |  |  |  | □是 □否 |

改造前照明用电量：       kWh/(m2·a)，改造后照明用电量：       kWh/(m2·a)，照明用电量减少百分比：       %。

简要说明改善采光的措施、效果和照明能耗减少情况（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1建筑专业图纸和设计说明：应提交平面图、剖面图及门窗表，体现不同户型或使用功能的房间布局、窗户位置及尺寸；说明采光的技术措施。

2采光计算报告：应包括各层主要功能房间采光计算说明；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。

3照明电量计算书：应包括改造前、后照明用电量的计算，以及照明电量减少情况。

实际提交资料：

11.2.5室内空气中的总挥发性有机物、可吸入颗粒物等主要污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定值的70%。（总分1分）

设计阶段不参评

11.2.6采用隔震和消能减震技术。（总分1分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用隔震和消能减震技术。 | 1 |  |
| 2 | 抗震设防烈度低于6度地区 | 0 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

第5.2.11条是否得分：□是、□否

简要说明隔震和消能减震的具体措施和效果（300字以内）。

3）证明材料

提交清单及要求：

1结构专业设计图纸及设计说明：应说明隔震和消能减震的技术方案和依据，并提供隔震和消能减震相关详图。

2计算分析报告：应说明对既有建筑抗震性能的提升情况。

实际提交资料：

11.2.7建筑智能化集成系统的架构和通信标准满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的要求；住宅区和住宅建筑改造后实现光纤入户。（总分1分）

  - 自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑智能化集成系统的架构和通信标准满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的要求；住宅区和住宅建筑改造后实现光纤入户 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

第8.2.11条得分是否得分：□是、□否

建筑智能化集成系统的架构和通信标准是否满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的要求：□是、□否

住宅区和住宅建筑改造后是否实现光纤入户：□是、□否

简要说明建筑智能化系统架构及功能、光纤入户情况（200字以内）。

3）证明材料

提交材料及要求：

提交清单及要求：

1智能化系统的设计图纸及设计说明：应说明建筑智能化系统架构及功能和通信标准，说明管线入户情况，提供相关图纸。

2计算分析报告。

实际提交资料：

II  性能提高

11.2.8应用建筑信息模型（BIM）技术。（总分2分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在建筑改造的设计、施工和运行中的一个阶段应用BIM技术 | 1 |  |
| 2 | 在建筑改造的设计、施工和运行中的两个或两个以上阶段应用BIM技术 | 2 |  |
| 合计 |  | 2 |  |

2）评价要点

BIM技术应用阶段：□设计  □施工   □运行

简要说明BIM在各阶段的应用情况，应用效果（200字以内）。

3）证明材料

提交材料及要求：

1 BIM技术应用报告：应包括不同阶段不同专业的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、存储和读取模型的形式和方式、各方之间信息交付的形式格式和内容、应用范围、效果（效率和效益）提升等。

实际提交资料：

11.2.9对建筑改造前后的温室气体排放量和减排效果进行量化分析和优化。（总分1分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对建筑改造前后的温室气体排放量和减排效果进行量化分析和优化 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）：

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300字以内）。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 温室气体排放计算分析报告：应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施；

- 温室气体减排报告：应说明温室气体减排实际效果。

实际提交资料：

11.2.10采用合同能源管理等模式进行既有建筑改造和运行管理。（总分2分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用合同能源管理等模式进行既有建筑改造和运行管理 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

简要说明合同能源管理等模式在既有建筑改造和运行管理中的采用情况（200字以内）。

3）证明材料

提交清单及要求：

1签订的合同能源管理等的合同。

实际提交资料：

11.2.11在既有建筑现有场地条件下，合理增加地下空间。（总分1分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在既有建筑现有场地条件下，合理增加地下空间 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

简要说明既有建筑增加地下空间的合理性、规模及用途。（300字以内）。

3）证明材料

提交清单及要求：

1地下空间设计图纸及说明文件：应说明地下空间的合理性、安全措施及雨水渗透及地下水补给（减少径流外排）等措施。

实际提交资料：

11.2.12根据所在地域的气候条件以及建筑使用特点的不同，在利用既有建筑及其设备系统基础上对供暖空调冷热源、空气处理或气流组织等进行创新性设计。（总分1分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据所在地域的气候条件以及建筑使用特点的不同，在利用既有建筑及其设备系统基础上对供暖空调冷热源、空气处理或气流组织等进行创新性设计 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

创新性设计内容：□供暖空调冷热源  □空气处理   □气流组织  □被动式太阳房  □太阳能供暖供冷  □温湿度独立空调  □其它：

简要说明创新性设计内容及效果（效益）。（300字以内）。

3）证明材料

提交材料及要求：

1分析报告：应包括创新性设计的科学性和合理性论证、设计方案、具体技术措施及效果。

实际提交资料：

11.2.13在建筑改造的设计、施工和运行中，采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。（总分2分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取一项其他技术和管理创新 | 1 |  |
| 2 | 采取两项及以上其他技术和管理创新 | 2 |  |
| 合计 |  | 2 |  |

2）评价要点

创新设计内容：

符合□节约能源资源、□保护生态环境、□保障安全健康

请简要说明创新的内容，具备的社会和经济效益（200字以内）。

3）证明材料

提交材料及要求：

1 创新技术分析论证报告及相关证明：应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进性，经济、社会、环境效益；

2 创新技术相关图纸和设计说明。

实际提交资料：